KXP-2型小口径罗盘测斜仪 使用说明书 仪器编号. 提 示; 相同编号 配套使用.

| 目 录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、用途 |  |  | 1 |
| 二、主要技术指标 |  |  | 1 |
| 三、结构和原理 |  |  | 1 |
| 四、使用和维护 |  |  | 1 |
| 五、出厂证明书 |  |  | 5 |
| 六、产品装箱单 |  |  | 6 |
| 七、质量保证书 |  |  | 7 |
| 八、服务保修卡 |  |  | 7 |

为了保证仪器使用精度

请遵照说明书规定操作

一、用途 为了控制钻井的方向、斜度和防止钻井事故，必须及时了解钻井偏斜情况，以便作出相应措施。在定向钻井中更需要掌握合乎要求的钻井方向和斜度。KXP-2型小口径罗盘测斜仪是测量钻孔偏斜和弯曲的小型仪器，专用于钻井过程中的方位角和顶角测量。本仪器仅适用于非磁性岩层和矿层内,直径大于Ø46毫米的钻孔。 二、主要技术指标 - 方位角（α）：测量范围0°～360°（读数时看红色箭头指示的刻度） 测量误差±4°（顶角≥4°） 2、顶角（θ）：测量范围0°～50° 测量误差±1°（0° ≤θ＜30°） 测量误差±2°（30°≤θ≤50°） 3、工作温度：≤80℃ 4、承受液压：≤10MPa 5、外形及重量：Ø40mm×1230mm 重约6㎏ 6、测量主体：二具 7、工作时间：20分钟～120分钟 三、结构和原理 KXP-2型小口径罗盘测斜仪由上仪器和下仪器及外管三部分组成。上仪器和下仪器分别放置在外管内，是各自独立的测量系统。上、下两仪器都是由测量主体和测量框架两部分组成，测量主体被支撑在测量框架的上顶针和下顶针之间，测量主体轴承与上顶针动配合，测量主体能在测量框架内灵活转动，见小口径罗盘测斜仪示意图（图一）。全部测量机构都安装在测量主体内。测斜仪利用罗盘定向测量方位、利用重锤原理测量顶角。带弧形重锤的罗盘安装在测量主体上段的横轴上，在测量主体内能灵活转动，因重锤作用能使罗盘保持水平；测量主体下段装有偏重块，因偏重作用能使测量主体转至倾斜位置停止。见测量主体示意图（图二）。罗盘内始终指北的磁针所指刻度值为井斜的方位角。弧形重锤上标有刻度值，标线所指刻度值为井斜的顶角。见测量主体示意图（图二）。 测量主体的下段还装有机械式定时钟，能带动一凸轮转动。当定时钟转动至一定位置，凸轮推动杠杆，杠杆抬高挺针和定位齿条，最终使罗盘磁针和弧形重锤都处在锁卡状态。即使在轻微震动情况下也不会有松动位移等状况，从而保证了仪器所测得数据不会发生变动。见测量主体示意图（图二）。 测量主体在锁卡状态时，定时钟因受锁卡而停止运转，其旋钮盘也恢复到了零线指示。定时钟旋钮盘上标有时间刻度，标线指示的时间为定时钟启动到测量主体锁卡的时间。启动时间至少需要20分钟，定时钟才能提供正常工作效用。见测量主体示意图（图二）。 四、使用和维护 1、测量前的准备：测井前将测量仪器从外管内取出，开启定时钟发条20分钟，罗盘磁针和弧形重锤应灵活转动，到达锁卡时，观察旋钮上的时间刻度是否恢复到零位，锁卡的时间是否与预定的时间相符合，如有很少的超前或迟后锁卡情况，应能掌握其超前和迟后锁卡的时间。锁卡后轻轻拍动测量主体，磁针和弧形重垂应没有转动和位移等情况。 2、测量方法：估计仪器从开启到装毕，再估计仪器用钢丝绳悬挂下井到达测量点及所锁时间记录下来（应适当放长时间），应将测量主体轻轻滑入外管，拧紧外管各接头，确保密封要求，将仪器用钢丝绳吊挂下井到测量点，等到预定的锁卡时间以后，提升仪 （1） 器。按顺序打开接头取出仪器测量主体，读出二具测量主体所指顶角和方位角值，并作好记录。如二具测量主体有一具因故障读数不能采用时应作无效，以另一具测量主体读数为准；如二具测量主体读数均可采用，可以取平均值为有效数据以提高测量精度；当二具测量主体设定时间不同时，也可以测量二个点。 仪器读数经过验证与记录无误时，才能再次开启发条，使仪器处于自由状态以进行下次测量。定时钟开启发条方向为逆时针旋转。 3、注意事项 ①仪器测量主体放入外管内必须轻轻滑入，严防下顶针撞击下顶碗。 ②仪器测井完毕应将各部分擦试干净，测量主体必须处于卡锁状态。 ③测量框架上轴承应严防尘沙并定期加油防锈。机械钟、罗盘横轴孔也应定期加油润滑。 ④仪器应贮存在没有强力磁场和比较干燥的地方。 测量主体 外管 上顶针 下顶针 测量框架 外管 测量主体 上仪器 下仪器 KXP-2型罗盘示意图（一）

（2）

罗盘及重垂（罗盘读数时看菱形指针红色端指示的刻度，罗盘上的每一小格表示4°）

# S

# N

顶角及标线（顶角每一小格表示2°）

# 0°

# 60°

旋钮盘

凸轮及挺针

定时钟

偏重块

测量主体示意图（图二）

（3）

| 五、KXP-2型小口径罗盘测斜仪出厂证明书 本仪器根据技术标准的各项要求检查和测试，现将所测的主要技术参数记录如下，供参考； 仪器编号： 方位角和顶角校验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校验台顶角 | 仪器顶角 读数 |  |  | 校验台 方位角 | 仪器方位角读数 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 顶角4°时 |  | 顶角40°时 |  |
|  | 器 号 |  |  |  | 器 号 |  | 器 号 |  |
| 5° |  |  |  | 0° |  |  |  |  |
| 10° |  |  |  | 40° |  |  |  |  |
| 20° |  |  |  | 80° |  |  |  |  |
| 30° |  |  |  | 120° |  |  |  |  |
| 40° |  |  |  | 160° |  |  |  |  |
| 50° |  |  |  | 200° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 240° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 280° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 320° |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 350° |  |  |  |  |
| 根据检验结果均符合技术标准，特此证明。 检验员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）

| 六、KXP-2型小口径罗盘测斜仪产品装箱单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 上仪器 | 台 | 1 |  |
| 2 | 下仪器 | 台 | 1 |  |
| 3 | 连接管 | 套 | 1 |  |
| 4 | “O”型密封圈（Ø 36×3.1） | 只 | 10 | 附件 |
| 5 | 螺丝刀 | 套 | 1 | 附件 |
| 6 | 镊子钳 | 把 | 1 | 附件 |
| 7 | 钩形扳手 | 把 | 1 | 附件 |
| 8 | 定时钟起子 | 只 | 2 | 附件 |
| 9 | 海面垫 | 只 | 4 | 附件 |
| 10 | 仪器放置箱 | 只 | 1 |  |
| 11 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 12 | 合格证 | 张 | 1 |  |
|  | 包装员： |  | 年 月 日 |  |
|  | 检验员： |  | 年 月 日 |  |

（5）

七、质量保证书

- 本公司制造的地质仪器产品，用户在开箱验收时应按照装相单详细核对清楚。 - 本公司产品在使用前应仔细阅读使用说明书并按要求安装和操作使用。 本公司产品整机保修一年，凡属产品内在质量问题均返回本公司，由本公司负责免费修理（使用不当造成的仪器损坏不属免费包修范围）。 - 本公司制造的地质仪器产品，用户在开箱验收时应按照装相单详细核对清楚。 - 本公司产品在使用前应仔细阅读使用说明书并按要求安装和操作使用。 本公司产品整机保修一年，凡属产品内在质量问题均返回本公司，由本公司负责免费修理（使用不当造成的仪器损坏不属免费包修范围）。

八、上海力擎地质仪器有限公司用户服务

说明： 1、本公司生产的各种仪器实行三保服务，三保期一年。 2、产品在使用时发现内在质量问题三保期内可凭本卡免费服务。 3、凡属使用不当造成的仪器损坏不属三保范围

（6）