WQ4835  WQ4836  超大功率数字存储晶体管特性图示仪详细参数

功能特性

1  大功率：最大集电极电流WQ4835：200A，WQ4836：500A

2  数字存储：本机可以存储10幅图形，也可以通过USB接口无限量存储至电脑。麦聚瑞电子认为可以保存为特定文件格式，也可以保存为JPG、BMP等图片格式。保存在电脑上的数据可以通过打印机打印图片也可以通过USB接口下载至仪器。

3  安全：停止状态切断集电极电源及基极电压、电流输出，确保操作人员、被测器件及仪器安全。

4  显示界面：640×480 TFT彩色液晶显示器，友好的人机界面。

5  同步显示：高速USB通信（是真实的USB接口非rs232转接）可以在测试器件的同时将图形同步显示在电脑屏幕上，仪器量贩使显示界面大小得到了无限的扩展，刷新律高。

6  参数显示：自动测量并显示电压、电流、β、gm测量值及各种设置参数并可以实现筛选。

7  配对挑选：可以同时显示一幅静态图形和一幅动态图形，方便对两个器件进行直观地配对。

8  快速筛选：可以设置某种条件下某个参数的上、下限值，被测参数超出该范围时会声光报警提示。

9  通信接口：USB。

技术规格

1. Y轴系统：

集电极电流（IC）

范围：

WQ4835:  20μA/div ～ 20A/div，19档

WQ4836:  20μA/div ～ 50A/div，20档

误差：

20μA/div ～ 50μA/div   ≤±5％±1％读数＋1字

0.1mA/div ～ 1A/div,    ≤±4％±1％读数＋1字

2A/div ～ 50A/div,      ≤±5％±1％读数＋1字

二极管反向漏电流(IR)

范围：  0.02μA/div ～ 1μA/div，6档

误差：

0.02μA/div ～ 0.1μA/div  ≤±15％±1％读数＋1字

0.2μA/div ～ 1.0μA/div   ≤±10％±1％读数＋1字

2. X轴系统：

集电极电压Vce

范围：10mV/div ～ 50V/div，12档

误差：

10mV/div ～ 0.1V/div  ≤±5％±1％读数＋1字

0.2V/div ～ 50V/div    ≤±4％±1％读数＋1字

基极电压Vbe

范围:  50mV/div ～ 1V/div，5档

误差： ≤±4％±1％读数＋1字

二极管反向耐压Vd

范围：100V/div ～ 500V/div，3档

误差：≤±5％±1％读数＋1字

3. 阶梯系统

阶梯电流

范围：

WQ4835、WQ4836:  0.2μA/级 ～ 1.0A/级，21档

误差（阶梯电流偏置＝0）：

0.2μA/级 ～ 10μA/级   ≤±5％±1％读数＋1字

20μA/级 ～ 1.0A/级     ≤±4％±1％读数＋1字

阶梯电压

范围：10mV/级 ～ 1V/级，7档

误差（阶梯电压偏置＝0）：≤±4％±1％读数＋1字

阶梯偏置

范围：±1级阶梯

误差：≤±5％±1％读数＋1字

4. 扫描电源

集电极扫描电压及电流峰值：

WQ4835:  10V(200A)，50V(50A)，100V(10A)，500V(0.5A)

WQ4836:  10V(500A)，50V(50A)，100V(10A)，500V(0.5A)

二极管反向电压及电流峰值：5000V(5mA)

5. 功耗限制电阻

0Ω、0.75Ω、1Ω、5Ω、10Ω、75Ω、100Ω、500Ω、1kΩ、10kΩ共11档，误差≤±10％

6. 栅极电阻

0Ω、10kΩ、1MΩ，共3档，误差≤±5％

7. 显示系统

- 采用5.7寸，640×480，TFT彩色液晶显示器。

- 参数设定值显示：显示面板旋钮或按键设置的参数

- 参数测量值显示：显示X、Y游标所在位置的电压、电流值，及计算出的β或gm值。

- 图形曲线显示：能同时显示一幅实时采样的动态图形及一幅静态图形。

- 游标显示：能单独显示X或Y游标。

- 运行状态显示：能显示仪器的“运行”或“停止”状态，能显示USB接口的“连接”或“断线”状态。在快速筛选状态下，还能显示有关筛选功能的多种信息：如筛选内容、是否超差等。

8. 处理器及存储系统

采用32位ARM高速处理器。本机最多能够存储10幅图形及参数，每幅图形允许包括一幅动态图形及一幅静态图形。如果需要存储更多的图形及参数，则可以通过USB接口存储到外接电脑。

9. 通信接口

采用USB接口，能够实时上传图形及参数到电脑。在电脑界面上不仅能同步显示图形及参数，并且可以通过各种打印机打印图形及参数。保存在电脑上的图形及参数还可以通过USB接口下载到仪器。

10. 电源

额定电压220V±10%，频率50Hz±2Hz，正弦波电源。

最大功耗： WQ4835、WQ4836: 400W

11. 外形尺寸：58（长）×33（宽）×40（高）cm

12. 重量：    约28公斤

装箱清单

1    WQ4833晶体管特性图示仪                              1台

2    使用说明书                                             1本

3    产品合格证                                             1份

4    电源线                                                 1根

5    测试插座                                               3只

6    USB连线                                               1根

7    软件光盘                                               1张

麦聚瑞电子只销售全新正品仪器仪表，值得您的信赖！

主要销售：LCR数字电桥,扭力扳手测试仪,瓶盖扭力测试仪,信号发生器,数字存储示波器,绝缘电阻测试仪扭力测试仪 扭力扳手 扭矩扳手 耐压测试仪 直流电阻测试仪 数字电桥 等等测量仪器，测试仪器，工具等。 （点击关键词可进入相关产品目录）

联系电话：021-53084217/8/9

公司传真：021-51685888

移动电话：13601613296  18602120232  18602102632

电子邮件：my1718.com@163.com

零售门店地址：上海市北京东路668号科技京城25楼C1