®百 特 工 控

福州福光百特自动化设备有限公司

MODBUS通讯协议

使用手册(超声专用)

1.		RTU方式通讯协议

1.1.	硬件采用RS－1.2.	485，1.3.	主从式半双工通讯，1.4.	主机呼叫从机地址，1.5.	从机应答方式通讯。

1.6.	数据帧10位，1.7.	1个起始位，1.8.	8个数据位，1.9.	1个停止位，1.10.	无校验。

波特率:2400；4800；9600;19200

1.3.	功能码03H： 读寄存器值

主机发送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 起始寄存器高字节 | 起始寄存器低字节 | 寄存器数高字节 | 寄存器数低字节 | CRC低字节 | CRC 高字节 |

第1字节	ADR       	：	从机地址码（=001～254）

第2字节 03H			：	读寄存器值功能码

第3、4字节			：	要读的寄存器开始地址

第5、6字节			：	要读的寄存器数量

第7、8字节			：	从字节1到6的CRC16校验和

从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4、5 | 6、7 |  | M-1、M | M+1 | M+2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 03H | 字节总数 | 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 。。。 | 寄存器数据M | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　03H				：	返回读功能码

第3字节　     			：	从4到M（包括4及M）的字节总数

第4到M字节				：	寄存器数据

第M＋1、M+2字节			：	从字节1到M的CRC16校验和

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 83H | 信息码 | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　83H				：	读寄存器值出错

第3字节　信息码			：	见信息码表

第4、5字节				：	从字节1到3的CRC16校验和

1.5.	功能码10H： 连续写多个寄存器值

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 起始寄存器高字节地址 | 起始寄存器低字节地址 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | 数据字节总数 |
| 8,9 | 10,11 | N,N+1 | N+2 | N+3 |  |  |
| 寄存器数据1 | 寄存器数据2 | 寄存器数据M | CRC码低字节 | CRC码低字节 |  |  |

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 10H | 寄存器高字节地址 | 寄存器低字节地址 | 寄存器数量高字节 | 寄存器数量低字节 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 90H | 错误信息码 | CRC低字 节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　90H				：　写寄存器值出错

第3字节　错误信息码		：	见信息码表

第4、5字节				：	从字节1到3的CRC16校验和

1.6.	功能码11H： 调试功能

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 11H | 发送数据选择 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节	ADR       	：	从机地址码（=001～254）

第2字节 11H			：	调试功能码

第3字节			：	01H为读取短脉冲原始的3000个数据

02H为读取短脉冲滤波后的3000个数据

03H为读取短脉冲压缩后的300个数据

04H这条指令相当于你将上面三条指令都发了一次，下位机将分三次将短脉冲的所有数据发上来；

05H为读取长脉冲原始的6000个数据

06H为读取长脉冲滤波后的6000个数据

07H为读取长脉冲压缩后的600个数据

08H为读取长脉冲的TVB曲线（在开始手动上位机下载的TVB手工处理方式时，返回的为上位机下来的数据；否则为设备自动方式自己运算的TVB曲线数据）的600个数据

09H为读取长脉冲压缩后的600个数据、TVB曲线的600个数据、方差数据的600个点。

10H为发送长脉冲所有的数据如功能：04H一样。

11H为发送所有数据，包括长短脉冲的数据。

12H为发送功能码08H的数据外加下位机处理波形数据，此数据格式如附录1：

第4、5字节			：	从字节1到3的CRC16校验和

当从机接收正确时，从机回送：

| 1 | N | N+1 | N+2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR | 3000/6000个数据 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

当从机接收错误时，从机回送：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 91H | 信息码 | CRC低字节 | CRC高字节 |

第1字节	ADR      		 	：	从机地址码（=001～254）

第2字节　83H				：	读寄存器值出错

第3字节　信息码			：	见信息码表

第4、5字节				：	从字节1到3的CRC16校验和

1.7.	功能码20H： 调试功能

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR | 20H | 发送数据选择 | CRC码低字节 | CRC码高字节 |

第1字节	ADR       	：	从机地址码（=001～254）

第2字节 11H			：	调试功能码

第3字节			     ：	将要下载到下位机的600个TVB曲线的数据。

第4、5字节			：	从字节1到3的CRC16校验和

1.8　寄存器定义表：(注:寄存器地址编码为16进制)

| 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 | 寄存器地址 | 内容说明 | 只读 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0088 | 物位瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 0089 | 物位瞬时值(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 008A | 模拟输出瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ | 008B | 模拟输出瞬时值(4字节浮点数低2字节) | √ |
| 008C | 温度瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ |  | 温度瞬时值(4字节浮点数高2字节) | √ |
| 008E | 报警1值(4字节浮点数高2字节) |  | 008D | 报警1值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0090 | 报警1回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 008F | 报警1回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0092 | 报警2值(4字节浮点数高2字节) |  | 0091 | 报警2值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0094 | 报警2回差值(4字节浮点数高2字节) |  | 0093 | 报警2回差值(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0096 | 量程(4字节浮点数高2字节) |  | 0095 | 量程(4字节浮点数低2字节) |  |
| 0098 | 仓位(4字节浮点数高2字节) |  | 0097 | 仓位(4字节浮点数低2字节) |  |
| 009A | 设定电流(4字节浮点数高2字节) |  | 0099 | 设定电流(4字节浮点数低2字节) |  |
| 009C | 盲区(4字节浮点数高2字节) |  | 009B | 盲区(4字节浮点数低2字节) |  |
| 009E | 报警1状态 报警2状态 |  | 009D | 模式选择状态 单位状态 |  |
| 00A0 | 算法状态 安全物位状态 |  | 00A1 | 探头参数状态 响应速度状态 |  |
| 00A2 | 表型字 √ 仪表地址 |  | 00A3 |  |  |

备注：

1．　4字节浮点数：符合IEEE－754标准的单精度浮点数。

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | S E E E E E E E | E M M M M M M M | M M M M M M M M | M M M M M M M M |

S符号位，“1”表示负，“0”表示正。

E为阶码。

M为尾数的小数点部分。

例如：浮点数　124.75＝42F94000H，在内存中的存放格式为：

| 字节地址 | +3 | +2 | +1 | +0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浮点数内容 | 0 1000010 | 1 1111001 | 01000000 | 00000000 |

2. 为了与公司其它仪表的MODbus协仪兼容,超声的Modbus协仪占用了从0x88—0xA2的寄存器地址。其它为保留地址或以别用。寄存器定义表中，读写属性有打√的寄存器为只读寄存器。没有打√的为读写寄存器。表型字为只读值，写入任何值（包括别的只读寄存器）将被忽略。请确保你写入值的正确性。

3．

报警1状态/报警2状态： =0,关闭,=1,低位告警,=2,高位告警

模式选择状态：=0,测量距离,=1,测量仓位

单位状态：=0,MM;=1,CM;=2,M;

算法状态：=0,Best,=1,Fast;=2,Big

安全物位状态：=0,HOLD =55,MIN; =AA MAX ;=A5,设定值

1.9　信息码表：

| 数息码 | 表示意义 |
| --- | --- |
| 01H | 非法的功能号 |
| 02H | 非法的数据地址 |
| 03H | 非法的数据值 |
| 04H | CRC16校验错 |
| 05H | 接收正确 |
| 06H | 接收错误 |
| 07H | 参数错误 |

1.10　	仪表表型字

00：XMZ5000  				01：XMT/XMB5000				02：XMDI5000

03：XMS5000     			04：XML6000     				05：XMD5XX16 (16)

06：XMA5000     			07：XMH5000     				08：XML5000 (3)

09：XMJ5000 				10：XMD5XX08 (8)				11：XMPHT/XMPHB5000

12：XMD5XX32(32) 			13：XME5000 (3)        			14：XMDO5000

15：XMLH5000 (4+1)			16：XMD5XX24 (24)				17：XMAF5000 (2)

18：XMC5000(24)

30：XMG5000     			31：XMGI5000     				32：XMG7000 (2)

33：XMG8000 (3)     		34：XMHG5000    				35：XMGA5000/6000 (4)

36：XMGAF5/6/7000 (4)		37：XMRA5000/6000 (5)			38：XMRAF5000/6000 (5)

39：XMPA7000 (5)  			40：XMPAF7000 (5) 				41：XMRA7000 (6)

42：XMRAF7000 (6)			43：XMPHGA5000/6000			44：XXS

45：XMRH5000 				46：DFD/DFQ/DFDA/DFDQ5000/DFQA7000

50：XMPA8000 (7)			51：XMPAF8000 (7) 				52：XMRA8000 (8)

53：XMRAF8000 (8)  		54：    						55：

60：XMLY5000				61：XMLY6000                     58：超声测距

附录1：

数据格式如下：

第1字节为仪表地址

第2字节为这一数据包的长度包括仪表地址和CRC检验码

第3字节为短脉冲出错标志，非0表示有错

第4，5字节为短脉冲的测量结果，为一整数，第4字节为高字节。

第6字节为短脉冲的灵敏度

第7字节为长脉冲出错标志，非0表示有错

第8，9字节为长脉冲的测量结果，为一整数，第8字节为高字节。

第10字节为长脉冲的灵敏度

第11字节为经长短脉冲综合处理的是否有错即丢波标志，非0表示有错。

第12，13字节为经长短脉冲综合处理的最终结果，即程序中的END，11字节为高位

**************以下数据为一个波的数据，下位机能找出几个有效波就有几组以下的数据******

第14字节为一个波形的面积权值

第15字节为一个波形的幅度权值

第16字节为一个波形的时间权值

第17字节为一个波形的面积&幅度权值

第18字节为一个波形的面积&时间权值

第19字节为一个波形的幅度&时间权值

第20字节为一个波形的面积&时间&幅度权值

第21，22，23，24字节为一个波形的面积大小，是一个长整型数据，高位在前，即24字节为最低位

第25，26字节为一个波形的左边最小点的位置，同上为高位在前，一个整型数据

第27，28字节为一个波形的右边最小点的位置，同上为高位在前，一个整型数据

第29，30字节为一个波形的最大点的位置，同上为高位在前，一个整型数据

。

。

。

***************************************************************************

CRC检验码