正确鉴定采样器的工作品质

通常我们可以从几方面获得设备的工作品质。 

• 设备的工作原理是否符合行业标准 
• 微生物的有效捕获率  
• 设备对微生物颗粒采样过程所造成的死亡性 
• 菌落培养后是否容易读数、鉴定或应用 
• 设备是否可以满足长时间检测 
• 可靠的流量统计 
• 采样成本是否很高 
• 有效的资质证明

采样技术 

不同的采样器可以使用不同技术对空气微生物进行捕捉，我们罗列出大部分采样技术以供参考。

撞击法原理 
• 撞击法原理的监测仪和采样器是国际公认的最佳的空气微生物捕捉方法，它利用物体重力大小所具有的惯性原理，通过真空泵工作产生强大负压，使得吸进的空气可以有足够的力量使微生物气溶胶撞击到采样平皿表面，达到捕获气溶胶的目的。 

• 它具有的优点明显，可以产生强大负压捕捉微生物粒子；操作污染性小。 
• 撞击法原理工作的监测仪和采样器还可以细分为狭缝式或筛孔式。 

离心法原理 
离心法原理是通过电机带动扇叶产生离心力作用而吸入空气中的微生物气溶胶，在70年代或更早在国外普遍使用。80年代我国军事医学科学院的专家教授在对比试验中发现离心法存在许多缺陷。没有使用真空泵设计后体积变小了但是不能捕捉到小粒子气溶胶；扇叶的旋转过程中会打死部分气溶胶微生物；消毒和操作感染问题等。 


滤膜法原理 
滤膜法采样器工作原理是通过电机做功后把漂浮在空气中的气溶胶微粒吸附到滤膜滤网上从捕捉到微生物气溶胶，滤膜滤网是有固定孔径大小以及干性、湿性或带营养物的过滤采样介质。在对比试验中依然存在许多问题，我国国家标准的公共场所、疾病控制、室内环境监测等方面没有普及推广。 
•  微孔滤膜法在水质检测领域应用广泛和认可。