- 标准操作规程(SOP)

- 实验室器皿清洗

1.目的:

去除器皿上的残余物,使器皿可重复使用。

2.范围

适用于化学试验室样品处理过程中使用的器具.如剪钳,刀片,塑料篮,玻璃容器,陶瓷坩锅,微波消解罐等.

3.操作规程

3.1  样品拆分工具

3.1.1  用800#砂纸轻轻打磨掉金属工具表面的锈渍,不要过度用力,以免磨掉保护涂层.然后,用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭,至脱脂棉上看不到污渍为止.

3.1.2  剪钳,刀片,研钵使用前必须用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭接触样品部位2~3遍, 脱脂棉上看不到污渍方可使用.

3.1.3  装样品的塑料篮每月至少用洗洁精清洗一次.如有明显斑点,粉尘,则应立即清洗.

3.1.4  样品拆分台面每天中午11:30-12:00清理一次,17:30-18:00清理一次.所有工具应整齐,按类别摆放.台面用纸巾擦拭,应无黑斑.

  - 玻璃容器(烧杯,试管,漏斗,三角烧瓶,培养皿) 玻璃量器(容量瓶,量筒,移液管)

    - 新购置的玻璃器皿应在硝酸(10%)溶液内先浸泡6小时方可使用.

    - 应把玻璃器皿内的溶液倒入废液桶,自来水冲洗一遍后,方可收集一起浸泡.以免交叉污染.

3.2.3   玻璃容器, 玻璃量器尽可能分开用自来水浸泡, 且让水能完全进入器皿中,不应留有气泡.

3.2.4   烧杯,试管,漏斗,三角烧瓶,培养皿等可用瓶刷沾上洗衣粉或洗洁精刷洗，然后用自来水充分冲洗干净。玻璃量器不可刷洗.

3.2.5   玻璃量器(容量瓶,量筒,移液管)应用上洗衣粉或洗洁精涮洗,最好用热水(60-70℃).

3.2.6   玻璃器皿经洗涤后，若内壁的水是均匀分布成一薄层，表示油垢完全洗净，若挂有水珠，则还需用洗涤液浸泡数小时，然后再用自来水充分冲洗。

3.2.7    洗涤液的配制与使用 
　　            洗涤液的配制洗涤液分浓溶液与稀溶液两种，配方如下： 
　　             浓溶液 重铬酸钠或重铬酸钾（分析纯） 50g 
　　　　　　            自来水 150ml 
　　　　　　            浓硫酸（分析纯） 800ml 
　　             稀溶液 重铬酸钠或重铬酸钾（分析纯） 50g 
　　　　　　            自来水 850ml 
　　　　　　            浓硫酸（分析纯） 100ml 
　　         配法都是将重铬酸钠或重铬酸钾先溶解于自来水中，可慢慢加温，使溶解，冷却后徐徐加入浓

硫酸，边加边搅动。配好后的洗涤液应是棕红色或桔红色。贮存于有盖容器内。

带好长橡胶手套,倾去器皿内的水，慢慢倒入洗涤液，转动器皿，使洗液充分浸润不干净的器壁，数分钟后把洗液倒回洗液瓶中，用自来水冲洗器皿。若器壁上粘有少量残渣，可先将洗涤液加热,加入少量洗液浸泡残渣。
     注意: 本操作有危险性!

a洗涤液中的硫酸具有强腐蚀作用，玻璃器皿浸泡时间太长，会使玻璃变质，因此切忌到时忘记将器皿取出冲洗。其次，洗涤液若沾污衣服和皮肤应立即用水洗，再用苏打水或氨液洗。如果溅在桌椅上，应立即用水洗去或湿布抹去；（b）玻璃器皿投入前，应尽量干燥，避免洗涤液稀释；（c）此液的使用仅限于玻璃和瓷质器皿，不适用于金属和塑料器皿；（d）有大量有机质的器皿应先行擦洗，然后再用洗涤液，这是因为有机质过多，会加快洗涤液失效，此外，洗涤液虽为很强的去污剂，但也不是所有的污迹都可清除；（e）盛洗涤液的容器应始终加盖，以防氧化变质；（f）洗涤液可反复使用，但当其变为墨绿色时即已失效，不能再用。

3.2.8   经洗涤过的玻璃容器倒置,至无水滴滴下用硝酸(10%)溶液浸泡至少12小时,用DI水涮洗后方可使用. 浸泡溶液每星期检测一次Pb Cr Cd Hg 含量,超过1ppm则更换溶液.

3.2.9   玻璃量器(容量瓶,量筒,移液管) 用硝酸(30%)溶液浸泡至少12小时后,用DI水涮洗后，在无尘处倒置晾干水分，自然干燥.

3.2.10  玻璃容器(烧杯,试管,漏斗,三角烧瓶,培养皿) 放在电烘箱中烘干，烘箱温度为105℃,保持通   风烘1-2h即可。

3.2.11  清洗好的玻璃仪器要分门别类地存放，以便取用.

  - 塑料器皿

    - 塑料漏斗参照玻璃漏斗清洗步骤,可与玻璃漏斗一同清洗.

    - 聚四氟乙烯烧杯和微波消解罐须与玻璃器皿分开处理,先用自来水冲洗干净后,再用配制好的酸液浸泡至少12h.酸液配制方法:500mL硝酸+100mL冰乙酸,DI水定容于1000mL容量瓶.

    - 酸液每半个月检测一次Pb, 超过5ppm则更换溶液

注意:勿用毛刷刷洗塑料器皿

!

  - 陶瓷坩锅

    - 可参照聚四氟乙烯烧杯和微波消解罐清洗方法.

    - 如不能清洗干净,参照玻璃器皿清洗方法3.2.7.

    - 若依然不能清洗干净, 将陶瓷坩锅置于电热板上加热至无水份后,放入马氟炉中,保持800℃烤2h,取出冷却后,酌情使用3.4.1,3.4.2.

    - 清洗好的陶瓷坩锅内壁应洁白无深色斑点.