- LM1819双线圈汽车转速表

- 使  用  说  明  书

一、概述

LM1819为双线圈汽车转速表专用单片集成电路，由LM1819组成的转速表指针转动平滑，低频下指针抖动小，在305°的偏转角度内，线性度优于2℅。

二、结构特征

- 封装形式

LM1819采用14脚双列直插式封装

- 管脚排列及功能

- 图1. 封装形式及管脚排列

- 表1. 管脚排列及功能

| 管 脚 | 功 能 | 管 脚 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 函数发生器反馈端 | 8 | 放大器输出 |
| 2 | 正弦函数输出(Y) | 9 | NPN集电极 |
| 3 | NC | 10 | NPN基极 |
| 4 | 参考电压(2.1V) | 11 | 基准电压(8.5V) |
| 5 | 反相输入 | 12 | 余弦函数输出(X) |
| 6 | 同相输入 | 13 | Vcc |
| 7 | 地 | 14 | 地 |

- 三. 电特性

若无其它规定，Vcc=13.1V    TA=25℃

| 参 数 | 符号 | 测试条件 | 规 范 值 |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |  |
| 电源电流 | Is | fin=0 Pin13 |  |  | 65 | mA |
| 基准电压 | VREG | IREG=0 Pin11 | 8.1 | 8.5 | 8 .9 | V |
| 参考电压 | VREF | IREF=0 Pin4 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | V |
| 最大输出摆辐 | VM | V1=5.1V Pin2 Pin12 | ±4 | ±4.5 |  | V |
| 函数发生器线性度 |  | 最大偏转角FSD=305° |  |  | ±1.7 | %FSD |
| 函数发生器增益 | K |  | 50.75 | 53.75 | 56.75 | °/V |

四.电路原理图及典型应用

- 电路原理

图2    电路原理框图

滤波后的频率信号经Pin10输入，经NPN管整形后，由诺顿放大器进行f/v变换，Pin8输出与输入频率信号成正比的直流电压信号，即：Vpin8=Vpin4+finR2.Q

其中，Q=∫idt  为输入信号一周期内对C2的充电量，它由R1.C1决定。在整个输入信号频率范围内，Pin8输出2.1~7.75的电压信号与输入信号频率相对应。函数发生器将Pin8的电压信号转换为正弦函数和余弦函数分别由Pin2和Pin12输出驱动表头。

函数发生器增益：K=305°/(7.75-2.1)=54°/V，指针的偏转角度正比于R2，抖动幅度反比于C2，F/V变换及函数发生器输出信号如图3所示。

图3、f/V变换及函数发生器输出波形

- 典型应用(用于4缸发动机6000RPM下偏转270°)

图4、典型应用图

在上述应用中，元器件选取必须遵循以下原则：

- 受Pin11基准电压输出能力的限制，RREG必须满足：

VREG/RREG<3mA    即RREG>3K      通常取RREG=3.3K

- 为保证f/V变换具有足够高的线性度，R1和C1必须满足：

VREG/（R1+RREG）>100μA

（R1+RREG）C1<1/20fred（fred为红线处的输入频率）

即             R1<80K

C1<1/20 （R1+RREG）fred

一般取C1=1/50（R1+RREG）fred

- 表头指针偏转角度正比于R2，R2取可调电阻，其近似数值由下式给出：

R2=θ/425fredC1（θ为红线处的偏转角度）

- C2影响表头灵敏度及指针抖动幅度，若允许的最大抖动幅度为Δθ（一般Δθ=3°~10°），则C2由下式决定：

C2=425C1/Δθ