南京中霍传感科技有限公司

TBC-LA系列霍尔电流传感器

TBC-LA系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  |  | TBC50LA | TBC100LA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入有效值电流 |  | 50 | 100 | A |
| 测量电流范围 |  | 150 | 300 | A |
| 匝比 |  | 1:1000 | 1:2000 |  |
| 测量电阻 | with±12V @±50Amax | 60(min) 180(max) | 50(min) 150(max) | Ω |
|  | @±150Amax | 10(min) 50(max) | 10(min) 45(max) | Ω |
|  | with±15V @±50Amax | 70(min) 250(max) | 50(min) 220(max) | Ω |
|  | @±150Amax | 30(min) 70(max) | 20(min) 65(max) | Ω |
| 电源电压 |  |  | ±12～±15±5% | V |
| 额定输出有效值电流 |  |  | 50±0.5% | mA |
| 零电流失调 |  |  | ±0.2 | mA |
| 电流失调温漂 | -40℃～+85℃ |  | ±0.5 | mA |
| 响应时间 |  |  | ＜1 | µs |
| 线性度 |  |  | ≤0.1 | %FS |
| 绝缘电压 | 50(60)HZ,1min |  | 2.5 | KV |
| di/dt跟随精度 |  |  | ＞200 | A/μs |
| 带宽(-3dB) |  |  | DC…200 | KHz |
| 副边线圈电阻 |  | 25 | 30 | Ω |
| 工作温度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

注意事项

1.为了更好地发挥传感器的优越性能，建议您在焊接时使用低温焊锡，并尽量缩短焊接时间；

2.初级导体温度不应超过100℃；

3.母排完全充满初级穿孔时动态表现（di/dt和响应时间）为最佳；

4.为了达到最佳的磁耦合，初级线匝应绕在传感器顶部。