南京中霍传感科技有限公司

TBC-A02系列霍尔电流传感器

TBC-A02系列霍尔电流传感器是应用霍尔效应原理开发的新一代电流传感器，能在电隔离条件下测量直流、交流、脉冲以及各种不规则波形的电流。

电参数

|  | TBC0.5A02 TBC1.0A02 TBC2.0A02 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBC5.0A02 TBC10A02 TBC20A02 |  |  |  |  |  |  |
| 额定输入电流 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 | 20 | A |
| 测量电流范围 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 60.0 | A |
| 次级匝数 | 1125 | 1125 | 1202 | 1124 | 1501 | 1501 |  |
| 测量电阻 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | Ω |
| 初级匝数 | 30 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 |  |
| 额定输出电压 |  |  |  |  | 4±1% |  | V |
| 电源电压 |  |  |  |  | ±15 ±5% |  | V |
| 失调电压 |  |  |  |  | 20 |  | mV |
| 失调电压漂移 |  |  |  |  | ≤±1 |  | mV/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  | ≤1 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  | 2.5 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1 当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2. 可按用户需求定制不同额定输入、输出电流的传感器。