南京中霍传感科技有限公司

TBC25A05型霍尔电流传感器

TBC25A05型电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  |  |  | TBC25A05 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 |  |  | 25 | A |
| 测量电流范围 |  |  | 50 | A |
| 额定输出电流 |  |  | 25±0.5% | mA |
| 电源电压 |  |  | ±15±5% | V |
| 匝 比 |  |  | 1-2-3-4-5:1000 |  |
| 零电流失调 |  |  | ±0.1 | mA |
| 电流失调温漂 | -40℃～+85℃ |  | ±0.5 | mA |
| 响应时间 |  |  | ＜1 | µs |
| 线性度 |  |  | ≤0.2 | %FS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  | 2.5 | KV |
| di/dt跟随精度 |  |  | ＞50 | A/μs |
| 带宽(-3dB) |  |  | DC…150 | KHz |
| 每圈的原边电阻 |  |  | ＜1.25 | Ω |
| 次级线圈电阻 |  |  | 110 | Ω |
| 工作温度 |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

接线图

| 匝数 | 额定输入电流IPN | 峰值输入电流IP | 额定输出电流mA | 匝比 | 初级阻抗 mΩ | 初级漏感 uH | 初级连接 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25 | 50 | 25 | 1/1000 | 0.3 | 0.023 |  |
| 2 | 12 | 24 | 24 | 2/1000 | 1.1 | 0.09 |  |
| 3 | 8 | 16 | 24 | 3/1000 | 2.5 | 0.21 |  |
| 4 | 6 | 12 | 24 | 4/1000 | 4.4 | 0.37 |  |
| 5 | 5 | 10 | 25 | 5/1000 | 6.3 | 0.58 |  |