南京中霍传感科技有限公司

TBC-LXH双环系列闭环霍尔电流传感器

TBC-LXH双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力；用于测量直流、交流和脉动电流.

电参数

|  | TBC05LXH |  | TBC10LXH |  | TBC12.5LXH |  | TBC15LXH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBC20LXH |  | TBC25LXH |  | TBC30LXH |  | TBC50LXH |  |  |
| 额定输入电流 | 5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
| 测量电流范围 | 16 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 150 | A |
| 匝 比 | 4： 3：1500 | 2：2000 | 1：1250 | 1：1500 | 1：2000 | 1：2500 | 1：3000 | 1：3125 |  |
| 内接测量电阻 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | Ω |
| 额定输出电压 |  |  |  |  |  |  | 4±0.5% |  | V |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  | ±15±5% |  | V |
| 零电流失调 |  |  |  |  |  |  | ±0.04 |  | V |
| 消耗电流 |  |  |  |  |  |  | ≤±18±10 |  | mA |
| 线性度 |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  | ＜1 |  | µs |
| 输出温漂 |  |  |  |  |  |  | ＜±0.02 |  | %/℃ |
| 零点温漂 |  |  |  |  |  |  | ±0.5 |  | mV/℃ |
| 绝缘电压 | 50(60)HZ,1min |  |  |  |  |  | 5.0 |  | KV |
| 绝缘强度 |  |  |  |  |  |  | ＞1000 |  | MΩ |
| 工作温度 |  |  |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2. 可按用户需求定制不同额定输入、输出电流的传感器。