南京中霍传感科技有限公司

TBC-SY/SYW双环系列闭环霍尔电流传感器

TBC-SY/SYW双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力；用于测量直流、交流和脉动电流.

电参数

|  | TBC05SY/SYW |  | TBC10SY/SYW |  |  | TBC12.5SY/SYW |  | TBC15SY/SYW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBC20SY/SYW |  | TBC25SY/SYW |  |  | TBC30SY/SYW |  | TBC50SY |  |  |
| 额定输入电流 | 5 | 10 | 12.5 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
| 测量电流范围 | 10 | 20 | 25 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | A |
| 输入脚尺寸 | ø 0.8 | ø 1.0 | ø 1.0 |  | ø 1.0 | ø 1.4 | ø 1.4 | ø 1.6 | 2×□1.6×1.5 | mm |
| 匝 比 | 3：1500 | 2：2000 | 1：1250 |  | 1：1500 | 1：2000 | 1：2500 | 1：3000 | 1：3125 |  |
| 内接测量电阻 | 400 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 250 | Ω |
| 额定输出电压 |  |  |  |  |  |  |  | ±4±0.5% |  | V |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  |  | ±15±5% |  | V |
| 零电流失调 |  |  |  |  |  |  |  | ±20 |  | mV |
| 失调电压漂移 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±0.5 |  | mV/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  | ＜1 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电压大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电压的传感器。