南京中霍传感科技有限公司

TBC-SYA/WA双环系列闭环霍尔电流传感器

TBC-SYA/WA双环系列闭环电流传感器的初、次级之间是绝缘的，具有超强抗干扰能力；用于测量直流、交流和脉动电流.

电参数

|  | TBC05SYA/WA |  | TBC10SYA/WA |  |  | TBC12.5SYA/WA |  | TBC15SYA/WA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TBC20SYA/WA |  | TBC25SYA/WA |  |  | TBC30SYA/WA |  | TBC50SYA |  |  |
| 额定输入电流 | 5 | 10 | 12.5 |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | A |
| 测量电流范围 | 10 | 20 | 25 |  | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | A |
| 输入脚尺寸 | ø 0.8 | ø 1.0 | ø 1.0 |  | ø 1.0 | ø 1.4 | ø 1.4 | ø 1.6 | 2×□1.6×1.5 | mm |
| 匝 比 | 4：1000 | 2：1000 | 2：1250 |  | 2：1500 | 1：1000 | 1：1250 | 1：1500 | 1：2500 |  |
| 额定输出电流 |  |  |  |  |  |  |  | ±20±0.5% |  | mA |
| 测量电阻范围 |  |  |  |  |  |  |  | 200-400 |  | Ω |
| 电源电压 |  |  |  |  |  |  |  | ±15±5% |  | V |
| 零电流失调 |  |  |  |  |  |  |  | ±0.2 |  | mA |
| 失调电流漂移 |  |  |  |  |  |  |  | ≤±0.005 |  | mA/℃ |
| 线性度 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  | ＜2 |  | μS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  |  |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  |  |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2.可按用户需求定制不同额定输入电流和输出电流的传感器。