南京中霍传感科技有限公司

TBC-X系列霍尔电流传感器

TBC-X系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TBC10X | TBC20X | TBC30X |  | TBC50X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 10 | 20 | 30 |  | 50 | A |
| 测量电流范围 | 20 | 40 | 60 |  | 100 | A |
| 匝 数 | 1000±1 | 2000±2 | 3000±3 |  | 3125±3 | T |
| 取样电阻 | 400±0.1% | 400±0.1% | 400±0.1% |  | 250±0.1% | Ω |
| 额定输出电压 | 4±0.5% | 4±0.5% | 4±0.5% |  | 4±0.5% | V |
| 电源电压 |  |  |  | ±15±5% |  | V |
| 失调电压 |  |  |  | ±30 |  | mV |
| 失调电压漂移 | -40～+85℃ |  |  | ≤±0.5 |  | mV/℃ |
| 线性度 |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 总精度 |  |  |  | ±0.7 |  | % |
| di/dt跟随精度 |  |  |  | ＞50 |  | A/µS |
| 响应时间 |  |  |  | ＜1 |  | µS |
| 带宽 |  |  |  | DC～100 |  | KHZ |
| 绝缘电压 |  |  |  | 2.5 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

接线图

| 项目 | 匝数 | 初级额定电流 IPN[A] | 额定输出电压 VOUT[V] | 初级电阻 [mΩ] | 初级电感 [uH] | 连接点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单相 | 1 | ±10(±20，±30，±50) | 4±0.5% | 0.05 | 0.025 |  |
|  | 2 | ±5(±10，±15，±25) | 4±0.5% | 0.20 | 0.1 |  |
|  | 4 | ±2.5(±5，±7.5，±12.5) | 4±0.5% | 1.00 | 0.4 |  |
| 三相 | 1 | ±10(±20，±30) | 4±0.5% | 0.05 | 0.025 |  |