南京中霍传感科技有限公司

TBC-XA系列霍尔电流传感器

TBC-XA系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TBC10XA | TBC20XA | TBC30XA |  | TBC50XA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 10 | 20 | 30 |  | 50 | A |
| 测量电流范围 | 20 | 40 | 60 |  | 100 | A |
| 匝 数 | 1000±1 | 1000±1 | 1500±1 |  | 2500±2 | T |
| 次级内阻 | 60 | 60 | 100 |  | 150 | Ω |
| 额定输出电流 | 10±0.5% | 20±0.5% | 20±0.5% |  | 20±0.5% | mA |
| 电源电压 |  |  |  | ±15±5% |  | V |
| 失调电流 |  |  |  | ±0.15 |  | mA |
| 失调电流漂移 | -40～+85℃ |  |  | ≤±0.6 |  | mA |
| 线性度 |  |  |  | ≤0.1 |  | %FS |
| 总精度 |  |  |  | ±0.5 |  | % |
| di/dt跟随精度 |  |  |  | ＞50 |  | A/µS |
| 响应时间 |  |  |  | ＜1 |  | uS |
| 带宽 |  |  |  | DC～150 |  | KHZ |
| 绝缘电压 |  |  |  | 2.5 |  | KV |
| 工作温度 |  |  |  | -40～+85 |  | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  | -40～+125 |  | ℃ |

结构参数

接线图

| 项目 | 匝数 | 初级额定电流 IPN[A] | 额定输出电压 VOUT[mA] | 初级电阻 [mΩ] | 初级电感 [uH] | 连接点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单相 | 1 | ±10(±20，±30，±50) | 10±0.5%(20±0.5%) | 0.05 | 0.025 |  |
|  | 2 | ±5(±10，±15，±25) | 10±0.5%(20±0.5%) | 0.20 | 0.1 |  |
|  | 4 | ±2.5(±5，±7.5，±12.5) | 10±0.5%(20±0.5%) | 1.00 | 0.4 |  |
| 三相 | 1 | ±10(±20，±30) | 10±0.5%(20±0.5%) | 0.05 | 0.025 |  |