南京中霍传感科技有限公司

TBC-U系列霍尔电流传感器

TBC-U系列电流传感器的初、次级之间是绝缘的，可用于测量直流、交流和脉冲电流.

电参数

|  | TBC100U | TBC200U | TBC300U | TBC400U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定输入电流 | 100 | 200 | 300 | 400 | A |
| 测量电流范围 | 300（±18V,30Ω） | 600（±18V,30Ω） | 600（±18V,30Ω） | 900（±18V,22Ω） | A |
| 匝比 | 1:1000 | 1:2000 | 1:2000 | 1:3000 |  |
| 额定输出电压 | 100 | 100 | 150 | 133.3 | mA |
| 电源电压 |  |  |  | ±12～±18 | V |
| 零电流失调 |  |  |  | ±0.2 | mA |
| 电流失调温漂 | -40℃～85℃ |  |  | ±0.5 | mA |
| 响应时间 |  |  |  | ＜1 | µs |
| 线性度 |  |  |  | ≤0.1 | %FS |
| 绝缘电压 | 50HZ,1min |  |  | 6 | KV |
| di/dt跟随精度 |  |  |  | ＞200 | A/μs |
| 带宽(-3dB) |  |  |  | DC…150 | KHz |
| 次级线圈电阻 | 25 | 25 | 21 | 35 | Ω |
| 工作温度 |  |  |  | -40～+85 | ℃ |
| 储存温度 |  |  |  | -40～+125 | ℃ |

结构参数

使用说明

1.当待测电流从传感器穿过，即可在输出端测得电流大小。(注意：错误的接线可能导致传感器损坏)

2. 可按用户需求定制不同额定输入、输出电流的传感器。