HCS-LSP/5V系列闭环霍尔电流传感器

HCS-LSP系列传感器是基于闭环磁平衡原理的一款霍尔电流传感器，能够测量直流，交流，脉冲

以及各种不规则电流等。传感器的输出能真实反映通电导体的的真实波形。

| 产 品 特 性 | 应 用 |
| --- | --- |
| - 高精度 - 良好的线性 - 小型封装 - 低功耗 - 很强的电流过载能力 | - 变频家电的驱动控制 - 变速驱动应用 - 标准电池监控 - 燃料电池电流控制 - 混合动力车的电流监控 - 太阳能电源管理系统 |

电      气      特      性 ：

|  | HCS-LSP-15A | HCS-LSP-20A | HCS-LSP-25A |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 IPN(A) | 15A | 20A | 25A |
| 测量范围 IP (A) | 0~±15A | 0~±20A | 0~±25A |
| 取样电阻 RM(Ω) | 100 | 50 | 50 |
| 线圈匝数 (T) | 750 | 500 | 625 |
| 输出电压 VO(V) | 2.5±(IP/IPN)*2.0 |  |  |
| 电源电压 Vcc(V) | +5VDC ±5% |  |  |
| 隔离电压 | 50Hz, 1min, 3kV |  |  |
| 冲击耐压 | 1.2/50µs, >8kV |  |  |
| 输出负载电容 CL | <10nF @Vout~GND |  |  |

动态特性：

| 零点偏移电压 at +25°C | 2.5 | V |
| --- | --- | --- |
| 零点失调电压at +25°C | ±20 | mV |
| 偏移电压温漂 | ≤±0.5 | mV/°C |
| 线性度 | ≤0.1 | %FS |
| 精度 | ±0.7 | % |
| di/dt 跟随精度 | >50 | A/µs |
| 响应时间 | <1 | µs |
| 带宽 (-1db) | DC ~ 200 | kHz |
| 爬电距离（外壳） | 15.4 | mm |

一般特性：

| 工作温度 | -40 ~ +85 | °C |
| --- | --- | --- |
| 储存温度 | -40 ~ +125 | °C |
| 静态功耗 | 10 | mA |
| 实际重量 | 10 | g |

其    他

| 认证 | CE |
| --- | --- |
| 质量体系 | ISO9000 |
|  | ISO14001 |
| 化学品监管认证 | REACH认证 |
| 产品安全认证 | UL认证 |

结构图(mm)

实物图片：

主要公差：

- 总公差：±0.2mm

- 功能管脚：3pcs  0.25*0.5mm

- 固定管脚：0.8*0.9mm

- 初级孔径：直径8.5mm

产品使用：

- 按照标定的正确电流方向进行安装测试；并在使用的过程中注意功能管脚的定义；

- 初级的导体完全充满初级孔径时动态表现（di/dt和相应时间）为最佳效果；

- 初级导体的温度不应超过100°C；

- 我公司可以根据客户的要求要定制产品.