BS-2000型闭口闪点全自动测定仪说明

- 概述

BS-2000型闭口闪点全自动测定仪，是集中外最新科研开发出的产品，仪器采用微计算机技术，大屏幕LCD液晶显示。仪器按标准方法升温、自动升降、自动通气、自动点火、自动显示、自动锁定闪点值、自动打印结果。测试完毕后能自动冷却，实现了工作过程全自动化。具有测量准确，重复性好，性能稳定，操作简单等优点。广泛应用于电力、石油、化工、商检、科研等部门。符合ISO-2719，GB261-83标准。

- 技术参数

  - 显示：大屏幕液晶模块显示。2、范围：40-200℃。

- 准确度：≥104℃±2℃    ≤104℃±1℃

- 重复性：闪点≤104℃       误差±1℃

闪点≥104℃       误差±2℃

5、 电源：交流220V±22V    50Hz±2.5Hz    6、功率：100VA

7、使用环境温度：10℃-35℃                 8、使用环境湿度：≤85%

9、气源：液化气                            10、点火方式：自动点火

11、质量：15Kg

三、工作原理

该仪器按ISO-2719，GB261-83方法规定的升温曲线加热，在样品温度接近予闪值时，微计算机控制气路系统自动打开气阀，自动点火。当出现闪火时仪器自动锁定，关闭气阀。显示并打印样品结果，开盖、同时自动对加热器进行冷却。