米顿罗LMI电磁驱动计量泵

型号编码及造型说明：.

泵系列：

LMl电磁计量泵共有P，A，B，C，E，H，J5等7个系列。用户可根据流量、压力、防爆、电源、自控等要求选用相应系列计量泵。

控制方式：

9-可编程高精度微处理器控制，带液晶显示和四个触膜键，接收外部4～20mA信号(可编程)或脉冲信号(无源舌簧开关，晶体管或光耦触点)控制。可对输入脉冲进行乘法或除法运算及批次累积。手动/自动方式可选。配套使用Digi-Pulse流量监控器可对流量进行报警监视。

7-接收外部脉冲信号（无源舌簧开关，晶体管或光耦触点）控制。手动/自动方式可选。同MP系列控制模块使用可接收4～20mA控制信号或对接收脉冲信号进行乘法/除法运算。

1-手动调节冲程长度及冲程频率(手动双调)。 频率可调范围：P12□，P13□ 0～60spm 其余均为 0～100spm

0-固定冲程频率，手动调节冲程长度。

电源插头：

1—120VAC 5—240VAC UK插头 2—240VAC，USA插头 6—240VAC Aust./NZ插头 3—220VAC．DIN插头 7—220VAC Swiss插头

注：1．在中国大陆选用电源编码6，适配国标插座。 2．E系列出厂不带电源线及插头，电源编码只能选择1和2。

泵头编码y-根据所输送介质的化学性质，物理性质，流量，压力等确定泵头编码，请向供货方咨询。

P系列：手动控制. 最大冲程频率60spm/100spm功率:22W. 格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.5; P026/P126; 0.01～0.79; 10.3. 0.9; P036/P136; 0.02～1.60; 7.6. 0.5; P046/P146/P746-y; 0.02～2.20; 17.3. 0.9; P056/P156/P756-y; 0.04～3.8; 7.6. 1.8; P066/P166/P766-y; 0.08～7.6; 3.5.. A系列：手动/自动控制.. 最大冲程频率100spm功率:22W. 规格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.5; A146/A746/A946-y; 0～0.2; 17.3. 0.9; A156/A756/A956-y; 0～3.8; 7.6. 1.8; A166/A766/A966-y; 0～7.6; 3.5. 0.5; A176/A776/A976-y; 0～1.6; 9.7. 0.9; A186/A786-y; 0～2.8; 5.5.. B/C系列：手动/自动控制.. 最大冲程频率100spm功率:29W(B系列), 44W/87W(C系列). 规格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.9; B116/B716/B916-y; 0～6.10; 10.3. 0.9; B126/B726/B926-y; 0～9.50; 6.9. 1.8; B136/B736/B936-y; 0～17.0; 3.5. 3.0; B146/B746/B946-y; 0～26.5; 2.07. 0.9; C106/C706/C906-y; 0～4.90; 20.7. 1.8; C116/C716/C916-y; 0～9.50; 10.3. 1.8; C126/C726/C926-y; 0～15.1; 6.9. 3.0; C136/C736/C936-y; 0～30.3; 4.1. 6.0; C146/C746/C946-y; 0～75.7; 1.7. 3.0; C776-y; 0～38.0; 5.5. 6.0; C786-y; 0～95.0; 2.07.. J5系列：自动/手动控制; J5安装尺寸外形图参见P系列 注：泵头代码y详见"泵头编码y选型表"，一般可根据规格代码选配泵头。.. 接收脉冲控制信号输入，0～100脉冲/分程长度/频率均可手动调节 供电：12VDC（直流电源供电型） 功率:22W. 规格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.5; J54D-y; 0.02～1.62; 9.7. 0.9; J55D-y; 0.04～3.80; 4.1. 1.8; J56D-y; 0.08～7.60; 1.4.. E系列：自动控制/防暴型.. 防爆型等级：I区和I区，I级 C组和D组，II级 E组，F组和G组 功率:44W. 规格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.9; E702-y; 0～4.9; 20.7. 1.8; E712-y; 0～9.5; 10.3. 1.8; E722-y; 0～15.1; 6.9. 3.0; E732-y; 0～30.3; 4.1. 6.0; E742-y; 0～76.0; 1.7.. H系列：自动控制/高压型.. 柱塞式电磁计量泵 功率:22W. 规格代码; 型号; 流量（L/h）; 压力（bar）. 0.9; H916-917; 0～0.50; 21. 1.8; H926-917; 0～0.38; 42. 1.8; H936-917; 0～0.25; 70.. 泵头材质：316SS不锈钢 密封：PTFE 进出液口：1/8"NPTM. 控制附件——脉冲发送器26006. 用于多种化学品投加或扩展电磁计量泵的容量，将控制信号发送给多台LMI电磁计量泵。可同时控制多达10台泵。当对主泵进行冲程频率控制时，其余从属的各泵将保持同步被控。因而可同时控制投加多达10种化学品。并可预置各泵之间的比例值。. ● 电缆：3m ● 开关容量：0.1A ● 最大电感负载：5W，0.1A/230VAC，0.2A/28VDC ● 最大电阻负载：8W，0.5A/115VAC或DC. 控制附件——MP系列电磁计量泵控制模. 功能： 当选用A7，B7，C7系列，而外部控制输入信号源为下列①、②、③种类时，需配选MP系列。 供 电：15VDC(可由电磁计量泵提供) 防护等级：IP65 输入阻抗：100Ω(MP-100). 输入信号源. ① 4—20mA直流电流信号. ② 高频脉冲(流量计脉冲输出) (>100次/分钟). ③ 低频脉冲(流量计脉冲输出) (<100次/分钟). 功能. ① 使计量泵的冲程频率与外部4—20mA信号源直接响应以控制投加量. ② 倍减输入脉冲信号以比例式调节计量泵的冲程频率. ③ 倍增输入的脉冲信号以比例式调节计量泵的冲程频率 可由3米外远程外部控制计量泵的冲程频率(0～100次/分)并数字显示.