混凝土钻孔取芯机主要用作对于建筑、公路、机场、码头、大坝等硬化混凝土钻孔取芯，具有操作简单，移机方便，钻孔取芯准确，芯样表面光洁，且对芯样不发生意外破坏。

一、主要技术参数

| 额定电压 | 220v |
| --- | --- |
| 输入功率 | 2500w |
| 最大钻孔直径 | Φ200mm |
| 空载转速 | 650r/min |
| 整机重量 | 25kg |

二、安全注意事项

警告！

在使用本产品是，务必遵守基本的安全防范规则以降低火灾、触电和人身伤害的风险。

1、充分了解你所选择的钻机：仔细阅读这本手册从而了解钻机的适用范围以及这种类型的钻机相关的安全事项。

2、钻机如无双重绝缘必须接地：千万不要去除插头上的接地端子，如果电源线或者插头损坏，请不要使用此工具。电源线应由持证的专业电工接线，根据钻机容量及供电距离选择电缆截面积≥1.5mm²，保证正常供电。电缆应使用符合标准的三芯或四芯橡皮软电缆，电源系统必须有接地保护。对于双绝缘的工具电缆应使用符合标准的二芯橡皮软电缆。

3、要避开危险的环境：勿在雨中、潮湿或者存在爆炸性气体的场所使用钻机（烟气、灰尘或者易燃材料）。要清理现场的易燃物品，保持作业区域清洁明亮干燥。

4、穿戴合适：勿穿宽松的衣服和佩戴首饰。长发要盘入安全帽以防被运动的部件挂伤。作业时，要戴上橡胶手套，穿上绝缘防滑鞋。手和手套要远离运动的部位。

5、使用安全防护用品：工作现场每个人都应佩戴符合安全规定并带有侧面防护的眼镜。在长时间操作过程中要佩戴耳罩，在进行无水干钻作业时代号防尘口罩。必要时应戴上安全帽、面部防护罩，穿上安全鞋。工作现场要配备灭火器。

6、闲杂人员要远离现场：儿童和闲杂人员应与作业区域保持一个安全距离，以避免分散操作者的注意力，避免儿童和闲杂人员触及工具或者电源线。

7、安全作业：使用夹紧装置或其他方法安全的固定钻机，以便腾出双手来操作钻机。

8、正确使用钻机:勿将钻机或附件去做超出推荐范围的工作。不要改装钻机做其他用途。

9、使用匹配的附件：如使用未推荐的附件可能会发生危险。务必保证合理安装和维护附件。在安装附件和附加装置的时候不得损坏安全防护装置。

10、检查损坏的部件：在使用前检查防护装置和其他部件。检查各部件的装配关系，运动部位的固定、安装质量、被损坏的部位的情况。如果钻机发出不正常的声音和震动，立刻关闭工具，在下次使用前将其修好。千万不要使用损坏的钻机。在损坏的钻机上标明“不要使用”直到修好。防护装置和其它损坏的部件应由厂家维修或者更换。所有替换零部件务必保证与原机一致。

11、整理好所有的调节工具：开机之前形成良好的检查习惯，确保所有扳手、螺丝刀稳妥安置。

12、防止意外伤害：确定钻孔位置无电缆、电线、水管、燃气管等通过。钻孔时，钻孔区域或附近电线水管或者燃气开关等需要关闭。穿上绝缘鞋带上绝缘手套进行额外保护以避免电击。

13、避免意外开启机器：插头插入电源之前，务必保证机器是关闭状态。如果电源开关不起作用请不要使用钻机。当移动接通电源的钻机一定要关机且手指不要按在开关上。

14、进给压力不能太大：再设计参数范围内工具的性能会达到最佳状态，进给压力太大只会引起操作者疲惫，增加磨损并难以控制。

15、避免造成电线不必要的损坏：切勿通过电线拉动机器或者通过猛拉电源线拔去插头，使电线远离发热、油脂、锋利的物体以及活动部件。

16、平稳控制，请勿过载：机器要始终保持平稳，固定牢靠。在阶梯、屋顶、脚手架等上面使用工具时务必格外注意安全。

17、操作过程中一定要集中注意力：时刻注意所从事的工作，切勿在疲劳、酒后和服药情况下使用工具。

18、在不使用时或更换附件或进行维修之前，务必拔掉电源。

19、钻机的维护：操作者的手要保持干燥、清洁不要沾有油脂，保持钻头的锋利和清洁，要按照说明书的规定定期进行润滑和更换附件，定期检查电线和电源延长线是否损坏，如有损坏必须及时更换。

20、钻机的存放：当不使用时，将钻机存放在干燥、安全、儿童接触不到的地方。

21、再有裂缝、不平的、多孔渗水或垂直的表面固定钻机时务必使用膨胀螺栓固定钻机。

22、当在地板上作业时，对下面的人和财产提供适当的保护。

23、电极内不能进水，电极通风口不能堵塞。

24、钻孔时应接通足够的水源，如果无自来水，必须保持有效水位差2m以上。

25、延长线使用向导：确保你使用的电源延长线是合适的，而且符合电源参数要求。在使用前务必更换损坏的电源线货找专业的人员修理。保护电源延长线避开锋利的物体、高温和潮湿的场所。

26、为了降低触电的危险，必须使用漏电保护器装置。

三、结构简介：

混凝土钻孔机台式主要有电机、变速箱、过载保护器、给水装置、进给装置（升降体、立柱、齿条、手柄）及底座等组成（如下图）。

四、钻头规格选择及速度选择

常用钻头规格有Φ16-Φ400mm，效长度有350mm和400mm。NLD-15型钻机适用于配置直径Φ16-Φ200mm的钻头。

五、操作说明

1、首先根据现场情况和钻孔位置固定好机身，并检查是否牢靠：

（1）支撑顶杆：将钻机放到钻孔位置，用四个调平螺栓将钻孔机调平，然后用一根长度合适的钢管定制屋顶，旋转顶丝至手感稳固即可。

（2）膨胀螺栓：在底座的开孔位置预设2个膨胀螺栓固定钻机，用四个调平螺栓将钻机调平，然后用膨胀螺栓紧固。

注意！钻孔水平时，膨胀螺栓的固定要牢固，以防脱落造成事故。