MHH-5人造板划痕试验机的安装使用

MHH-5人造板划痕试验机作为一种精密的测试设备，其安装、调整及工作环境都有一定的要求，为保证测试结果的准确性和正常工作。

用户在开箱前，应首先检查包装箱是否完好，打开包装箱后，对照装箱单检查试验机及附件是否齐全无损后，即可取出试验机。

把试验机置于坚固的平台上，调整机架下方的调整螺母，使机架上的水平泡处于中间位置。

将试验机的电源线插入室内供电系统的三芯插座，打开电源开关，即可试验。

人造板划痕试验机的基本操作步骤如下：

（1）安装试样  在试验机上将擦净表面的试样放在转盘上用螺母压紧，试验面向上。

（2）选择砝码位置  根据试验要求的试验力确定砝码位置，砝码力值从砝码右方读取，用标尺升降机构将标尺上的水平泡调到中间位置，旋紧螺母定位。

（3）试验  打开机架控制板上的电源开关（图一），按下“试验”键。转盘旋转一周，自动停止，完成一次试验。如果试件需要进行第二次试验，可以用标尺半径调整机构，改变试验半径后，进行第二次试验。

（4）关机  试验结束后，关闭机器电源开关，即可。MHH-5人造板划痕试验机的安装使用

人造板划痕试验机注意事项

（1）在试验过程中，即在电机运转过程中，不允许直接关闭电源开关；

（2）在试验过程中，不得连续开关电源，一般可在关闭电源1-2分钟后，重新打开；

（3）试验结束关闭电源后，应为“划针”套好保护套。

（4）调整试验半径时，应将标尺抬起，以免损坏划针MHH-5人造板划痕试验机的安装使用