JDC-2型便携式建筑电子测温仪使用方法及注意事项

JDC-2型便携式建筑电子测温仪使用方法及注意事项使用方法

1．用JDC-2型便携式建筑电子测温仪主机与测温探头测量材料温度

将测温探头的插头插入主机插座，按下电源开关，将测温探头金属杆插入被测物中，插入深度不少于其长度的1/2，两分钟左右在主机上读取温度数据。在测量拌合物  温度时，为避免测温探头与拌合物中的硬物过度撞击而影响使用寿命，可先用金属棍在拌合物中预留孔，再将测温探头插入孔中测温。每次用后应将测温探头擦拭干净。

2．用主机与测温线测量大体积混凝土温度

施工测温方案确定后，根据测温点数量和深度选用长度规格合适的测温线，例如：实际测温点深  0.2m  ～  0.3m  ，可选用规格为  0.5m  的测温线；实际测温点深  2.5m  ～  2.8m  ，可选用规格为  3m  的测温线，以次类推。预埋时可用钢筋等杆件作支承物，将测温线按照纵向测温点距离绑在支承物上，温度传感器与支承物之间应做隔热处理。在浇筑混凝土时，将绑好测温线的支承物植入混凝土中，温度传感器处于测温点位置，插头留在混凝土外面并用塑料袋罩好，避免潮湿，保持清洁。为便于操作，留在外面的导线长度应大于  20cm  。测温时，按下主机电源开关，将测温线插头插入主机插座中，主机显示屏上即可显示相应测温点的温度。

JDC-2型便携式建筑电子测温仪使用方法及注意事项

3．用主机与测温线测量冬期施工混凝土温度

在浇筑混凝土时，按冬期施工测温方案预留测温孔，在每个孔内放置一支测温线，测温线的插头留在孔外并用塑料袋罩好，避免潮湿，保持清洁。测温时，按下主机电源开关，将测温线插头插入主机插座中，主机显示屏上即可显示相应测温点的温度。每阶段测温结束后将测温线收存好，以备下次再用。也可将测温线埋入混凝土中一次性使用，具体作法见使用方法“  2  ”。

4．夜间测温读数照明功能的使用

在夜间或黑暗环境下使用时，按下主机照明开关，液晶显示屏可发出淡绿色的背景光，使读数清晰醒目。

JDC-2型便携式建筑电子测温仪使用方法及注意事项

注意事项

1．主机未接测温探头或测温线时显示屏上显示“-1”为准备工作状态。

2．在操作中不可用力过猛，将插头插入或拔出主机插座时，应持稳插头。

3．插头和主机插座应避免潮湿，保持清洁。如不慎进水受潮，请擦净晾干后再使用，以免测温结果失准。

4．仪器使用完毕应及时关机，长期不用时应将电池取出以免损坏仪器。

5．不要自行打开主机后盖，需要检修或校准时，请送回生产厂或代理处。

JDC-2型便携式建筑电子测温仪使用方法及注意事项