CTM系列仪器RS485通讯协议

一、数据格式：

1 Start Bit  +  8 Data Bits  +  1 Stop Bit

二、主机命令：（协议使用数据都为ASC代表的字符）

标志符：$（0X24） #（0X23） %（0X25） @（0X40） ?（0X3F） &（0X26） 结

束符：回车（0X0D）

格式：(启始符)+(Address)+(Command address)+(Data) +(结束符)

字节数：  1  +   4    +      2         +   5       +  1

三、从机答应：（协议使用数据都为ASC代表的字符）

标志符：!（0X21）    >（0X3E）        结束符：回车（0X0D）

格式：(启始符)+ (Address)+ (Data) +(结束符)

字节数：  1  +    4    +  7    +   1

四、命令叙述如下：

1、查询测量数据命令

（1）查询命令：#AAAA(NN)(0X0D) (注：AAAA=0~9999，NN=0~99：通道数)

（2）应答数据： > AAAA (Data) (0X0D)    (注：传感器错误时传送Errd或Erru)

注：应答数据Data范围为-1999~09999（如果Data数据不满5位，前面自动加零

至5位数，如99=00099；如果Data数据无小数点，那么在数据的末尾会自动

加上小数点位）；如果输入的通道数(NN)超出该仪表的测量通道数，那么应答

数据(Data)将为空。

2、查询内部参数命令

（1）查询命令：$AAAA(BB) (0X0D)    (注：AAAA=0~9999，BB=0~99)

（2）应答数据：! AAAA (Data) (0X0D)

注：应答数据范围为-1999~09999（如果Data数据不满5位，前面自动加零至5

位数，如99=00099；如果Data数据无小数点，那么在数据的末尾会自动加上

小数点位）；如果输入的查询代码(BB)不属于该类型仪表的有效查询代码，那

么应答数据(Data)将为空。

3、查询软件版本命令

（1）查询命令：&AAAA (0X0D)    (注：AAAA=0~9999)

（2）应答数据：! AAAA (Data) (0X0D)

注：如查询地址为0的一台仪表的软件版本号为7.2，查询命令为：&0000(x0d)，

应答数据范围为!000000007.2(0x0d)。

4、修改内部参数命令

（1）修改命令：@AAAA(BB) (Data) (0X0D)

(注：AAAA=0~9999，BB=0~99，Data如果为有小数点数，在发命令时需把小

数点去掉，然后发送；如果Data数据不满5位，前面需加零至5位数，如

99=00099，然后发送，否则修改结果不可预测；负号只允许在最高位，如

-99=-0099。)

（2）应答数据：! AAAA (Data) (0X0D)

注：应答数据范围为-1999~9999；如果输入的修改代码(BB)不属于该类型仪表的有

效查询代码，那么应答数据(Data)将为空；如果输入数据的数值超出该代码对

应的允许数值，那么应答数据为该数据的极限数值，具体对应位置的数值大

小请参说明书和工程师参数手册（如果Data数据不满5位，前面自动加零至

5位数，如99=00099；如果Data数据无小数点，那么在数据的末尾会自动加

上小数点位）。

5、修改本机地址命令

（1）修改命令：%AAAA(BBBB) (0X0D)

(注：AAAA=0~9999，BBBB=0~9999)

（2）应答数据：! AAAA (BBBB) (0X0D)

6、修改PID输出功率命令

- 修改命令：？AAAA(NN)(Data) (0X0D) (注：AAAA=0~9999，NN=0~99，

Data=0~1000)

- 应答数据：! AAAA (0X0D)

注：如果该仪表的PID控制状态不在手工状态，那么在下一个控制周期到来的时

候，修改的输出功率值会被覆盖，所以提醒该命令与手工控制参数共同使用。

五、不同类仪表的参数查询或修改代码：（内容为空格的为无效代码区）

1、单路输入仪表：（表1）

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | SV | A1L | A1H | A2L | A2H | A3L | A3H | A4L | A4H |
| 代码 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 内容 | HbA | LbA | Lbd | Atu | Stu | P | I | d | Ar |
| 代码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 内容 | T | PC | db | tc | Pb | LCK | Sn | PoI | Sdo |
| 代码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 内容 | SuP | FC | PSL | God | Gou | GoA | A | B | C |
| 代码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 内容 | DF | Ao | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | AH1 | AH2 | AH3 |
| 代码 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 内容 | AH4 | Yt1 | Yt2 | SHn | PIn | Adr | Ido | IuP | Id |
| 代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |  |  |
| 内容 | Iu | Id2 | Iu2 | Fun |  |  | PID值 |  |  |

2、单路输入多段程控仪表：（表2）未写出的代码内容同表1

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | Pro | A1L | A1H | A2L | A2H | A3L | A3H | A4L | A4H |
| 代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 内容 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | SV1 | T1r |
| 代码 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 内容 | T1s | SV2 | T2r | T2s | SV3 | T3r | T3s | SV4 | T4r |
| 代码 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 内容 | T4s | SV5 | T5r | T5s | SV6 | T6r | T6s | SV7 | T7r |
| 代码 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 内容 | T7s | SV8 | T8r | T8s | SV9 | T9r | T9s | SVA | TAr |
| 代码 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |  |
| 内容 | TAs | SVb | Tbr | Tbs | SVC | TCr | TCs | PID值 |  |

3、单路输入多段程控（带制冷）仪表：未写出的代码内容同表2

| 代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | 同表1 | SV1 | T1r |
| 代码 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 内容 | T1s | CL1 | SV2 | T2r | T2s | CL2 | SV3 | T3r | T3s |
| 代码 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| 内容 | CL3 | SV4 | T4r | T4s | CL4 | SV5 | T5r | T5s | CL5 |
| 代码 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 内容 | SV6 | T6r | T6s | CL6 | SV7 | T7r | T7s | CL7 | SV8 |
| 代码 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |  |
| 内容 | T8r | T8s | CL8 | SV9 | T9r | T9s | CL9 | PID值 |  |

4、双路输入仪表：

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | SV1 | SV2 | A1L | A1H | A2L | A2H | A3L | A3H | A4L |
| 代码 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 内容 | A4H | At1 | db | At2 |  | P1 | I1 | d1 | Ar1 |
| 代码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 内容 | t1 | P2 | I2 | d2 | Ar2 | t2 | Pb1 | Pb2 | LCK |
| 代码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 内容 | Sn1 | Po1 | Sd1 | Su1 | Sn2 | Po2 | Sd2 | Su2 | FC |
| 代码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 内容 | PSL | Gd1 | Gu1 | GA1 | Gd2 | Gu2 | GA2 | dF | Ao |
| 代码 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 内容 | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | AH1 | AH2 | AH3 | AH4 | Yt1 |
| 代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 内容 | Yt2 | SHn | PIn | Adr | I1d | I1u | I2d | I2u | Id1 |
| 代码 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |  |
| 内容 | Iu1 | Id2 | Iu2 | Fun |  |  | PID(1) | PID(2) |  |

注：该仪表的PID输出千分比不能通过RS485通讯修改。

5、巡检仪：

| 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | AL7 | AL8 | AL9 |
| 代码 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 内容 | AL10 | AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | AL15 | AL16 | LCK | Pb1 |
| 代码 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 内容 | Pb2 | Pb3 | Pb4 | Pb5 | Pb6 | Pb7 | Pb8 | Pb9 | Pb10 |
| 代码 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 内容 | Pb11 | Pb12 | Pb13 | Pb14 | Pb15 | Pb16 | Sn1 | PoI | Sdo |
| 代码 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 内容 | Sup | dF | Ao | PIn | Adr | Ido | IuP | Id | Iu |
| 代码 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 内容 | SHn | SPd | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | SL5 | SL6 | SL7 |
| 代码 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 内容 | SL8 | SL9 | SL10 | SL11 | SL12 | SL13 | SL14 | SL15 | SL16 |
| 代码 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| 内容 | AH1 | AH2 | AH3 | AH4 | AH5 | AH6 | AH7 | AH8 | AH9 |
| 代码 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |  |  |
| 内容 | AH10 | AH11 | AH12 | AH13 | AH14 | AH15 | AH16 |  |  |