CJE-12/220微型磁轭探伤仪

- 概述

CJE系列微型磁轭探伤仪，是利用磁轭对铁磁性材料制成的工件进行磁化的轻便微型磁粉探伤设备，能对各种零件磁化，适用于油田、造船、内燃机配件、煤矿、机械、标准件、油泵油嘴、飞机制造、汽车零件、造桥、化工、锅炉压力容器、铁路等行业产品，因锻压、淬火、焊接、疲劳等引起的表面及近表面缺陷，如链杆、曲轴、轴承、高强度螺栓、弹簧、锻件、石化管件、阀门、叶片、齿轮、轧辊、锚链以及焊缝等几何形状复杂工件的探伤。

CJE系列微型磁轭探伤仪有交流、直流、交直流两用磁粉探伤仪，直流供电电源为可充电池，适用于野外无电源现场操作以及高压不能进入的容器、桥梁、管道等现场操作，一次充电连续工作时间可达6小时以上。交流供电电源采用~220V电源直接输入，无需其他仪器配套，操作方便、简单、重量轻、便于携带，因而该仪器得到广泛使用。

- 技术参数

| 型 号 分 类 |  | CJE—12/220 交 直 流 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 |  | ~220V50Hz –12V |
| 充 电 电 源 |  | 220V 50Hz |
| 使 用 电 池 |  | MF12—7.2AH |
| 工 作 电 流 |  | AC1.4A DC1.7A |
| 充 电 时 间 |  | 8~15h |
| 电瓶使用时间 |  | 6小时以上 |
| 工作间隙时间 |  | 1分钟开1分钟关 |
| 磁 化 极 距 |  | 50~200mm |
| 提升力 | A C | >5.5kg |
|  | D C | >26kg |
| 重量 | 探 头 | 3.1kg |
|  | 电池包 | 2.9kg |
| 外形 尺寸(㎜) | 探 头 | 208×52×146 |
|  | 电池包 | 160×70×100 |
|  | 充电器 | 75×50×40 |

三、仪器成套性

| 型 号 分 类 | CJE—12/220 交 直 流 |
| --- | --- |
| 探 头 | 1 台 |
| 电 池 包 | 1 只 |
| 电 池 | 1 只 |
| 电 源 线 | 1 根 |
| 环 绕 线 | 1 根 |
| 保险丝管 | 2只（5A） |
| 使用说明书 | 1 份 |
| 合 格 证 | 1 份 |
| 保 修 卡 | 1 份 |
| 包 装 箱 | 1 只 |

四、使用操作与注意事项

- 使用前应在活关节销钉部位加少量润滑油。

- 探头的磁极头应与工件保持良好接触后方可按动开关，探头离开工件前应及时松开开关。以免操作不当造成仪器过热损坏故障。

- 每次加磁不得超过10秒，循环使用。

五、充电方法与电量不足判断

- 将充电器（适配器）与电瓶连接后，充电器（适配器）插头插入220V电源插座，充电器上红灯亮起，待红灯转为绿灯时表示充电结束，充电时间约12小时。

- 在使用电池箱供电时，提升力明显下降或试片显示效果不佳时，应进行补充充电，充电时间约12小时。

- 1/0开关功能：1挡供220V电源使用，0挡供12V直流电源使用。

北京时代山峰科技有限公司

联系电话： 010-82951585； 010-82946733；
 公司传真： 010-82915752；
 直拨专线：13366901010； 13366368983；
 公司网址： http://www.1718-show.cn
 邮政编码： 100085
 地址： 北京市海淀区清河小营西路27号金领时代大厦1202室