JMY-16

静态摩擦系数试验仪

说 明 书

一、概  述

本仪器参照GB/T4070.3-2008《绕组线试验方法》第3部分：机械性能（附录B）摩擦试验方法研制。本仪器自动控制电机升降，操作非常简单，性能稳定可靠。

二、主要技术指标

2.1  外接电压：AC220V±10%　　50HZ±5%

2.2  滑板倾斜速度：约为1°/S

2.3  测试范围：直径0.05mm以上，1.600mm及以下的漆包圆线

2.4  滑块重量：

对于导体标称直径0.150mm及以下的漆包线：约为50g±8%

对于导体标称直径0.150mm以上的漆包线：约为300g±8%

2.5  砝码重量：100g±8%/200g±8%

2.6  试样线间隔：

滑板上试样线间隔：110mm

滑块上试样线间隔：60mm

2.7  滑板倾斜角度：0~30°

2.8  测量角度误差：α±5%

三、工作原理

当电机以大约1°/S的匀速度将滑板顶起，滑板倾斜到一定角度，滑块开始下滑，光电传感器导通，控制电机停止转动，此时滑板倾斜角度的正切值即为静态摩擦系数。

静态摩擦系数计算公式如下：

μ＝tanα

（式中α为倾斜角度）

四、仪器的安装以及使用

4.1  试验仪安放在工作台上，将水平仪放在滑板中央，调整机箱底部的支撑脚，使滑板与水平面平行。

4.2  将试样线如图2、3、4所示，分别固定在滑板和滑块上，装线时应将线拉直，与表面紧贴。

4.3  φ0.150mm及以下的线安装先取二段长约200mm线，将试样线的一端先固定在十字槽内，然后通过滑块的反面，将另一端固定在另一十字槽内即可，如图2所示。

4.4  将滑块放在光电传感器窗口上方与尼龙定位块相靠，打开电源，然后按“测试”开关，滑板开始上升，滑板停止上升后，直接读出摩擦系数显示值即可。

4.5  按“复位”开关，滑板开始复位，回到起始位置后，自动停机，摩擦系数显示板自动清零。

4.6  定期用酒精清洗滑板和滑块表面。

五、装箱清单

5.1  主机                                           一台

5.2  滑块                                           二块

5.3  电源线                                         一根

5.4  水平仪                                         一只

5.5  使用说明书                                     一份

5.6  检定证书                                       一份

5.7  电路板                                         一块

5.8  保险管                    2.5A                 二只