煤矿一通三防知识考试题库多选题

1.下列(ABCD)项影响煤层瓦斯含量。 
　　A.煤田地质史 B.地质构造 　　C.煤层赋存条件 D.煤的变质程度 
　　2.瓦斯涌出按其来源可分为(ABC)。 
　　A.煤壁涌出的瓦斯 　　B.邻近煤层通过裂隙涌出的瓦斯 
　　C.采落煤炭放散的瓦斯 　　D.采空区涌出的瓦斯 
　　3.下列哪些火源能引起瓦斯爆炸(ABC)。 
　　A.放炮火焰 B.电器火花 　　C.井下焊接产生的火焰D.防爆照明灯 
　　4.能引起瓦斯爆炸的点火源有(ABCD)。 
　　A.放炮火源B.电气火源和静电火源 　　C.摩擦和撞击点火D.明火 
　　5.对高瓦斯矿井，为防止局部通风机停风造成的危险，必须使用“三专”、“两闭锁”，“三专”即(ABC)。 
　　A.专用变压器 B.专用供电线路 　　C.专用开关 D.专人管理 
　　6.处理采煤工作面回风隅角瓦斯积聚的方法有(ABCD)。 
　　A.挂风障引流 B.尾巷排放瓦斯法 　　C.风筒导风法 D.移动泵站抽放法等 
　　7.对于巷道中的一些冒落空洞积聚的瓦斯，可用下列(ABC)方法处理。 
　　A.充填法 B.引风法 　　C风筒分支排放法 D.提高全风压法 
　　8.下列措施中，属于防止灾害扩大的有(ABCD)。 
　　A.分区通风 B.隔爆水棚 　　C.隔爆岩粉棚 D.撒布岩粉 
　　9.掘进巷道贯通时，必须(ABCD)。 
　　A.由专人在现场统一指挥 　　B.停掘的工作面必须保持正常通风，设置栅栏及警标 
　　C.经常检查风筒的完好状况 
　　D.经常检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度，瓦斯浓度超限时，必须立即处理 
　　10.掘进巷道贯通时，掘进的工作面每次爆破前，必须(ABCD)。 
　　A.派专人和瓦斯检查工共同到停掘的工作面检查工作面及其回风流中的瓦斯浓度 
　　B.瓦斯浓度超限时，必须先停止在掘工作面的工作，然后处理瓦斯 
　　C.只有在2个工作面及其回风流中的瓦斯浓度都在1.0%以下时，掘进的工作面方可爆破 
　　D.每次爆破前，2个工作面人口必须有专人警戒。 
　　11.掘进巷道贯通后，必须(ACD)。 
　　A.停止采区内的一切工作 　B立即恢复工作 　C.立即调整通风系统 　D.风流稳定后，方可恢复工作 
　　12.按瓦斯在空气中发生燃烧的性状不同，可以分为(ABC)三个区间。 
　　A.助燃区间 B.爆炸区间 　　C。扩散燃烧区间 D.爆轰区间 
　　13.空气的运动状态有(ABC)三种。 　　A.静止状态B.层流状态 
　　C.紊流状态D.湍流状态 
　　14.在煤矿，常见的粉尘主要有(ABC)。 
　　A.煤尘B.岩尘C.水泥粉尘D.沙尘 
　　15.防尘用水的水质针对下列(ABCD)项进行了要求。 
　　A.悬浮物浓度 　　B.悬浮物粒径 　　C.水的酸碱度 　　D.水质清洁，安有过滤装置 
　　16.煤体注水中，长孔注水一般钻孔位置在(ABC)。 
　　A.运输巷 B.回风巷 　　C.运输巷与回风巷 D.工作面 
　　17.煤层注水是一种积极的防尘措施，下列选项体现它的减尘作用的有(AB)。 
　　A.湿润并粘结原生煤尘 　　B.煤体塑性增强，脆性减弱，减少煤尘产生 
　　C.抑制瓦斯涌出 　　D.防突出 
　　18.煤矿粉尘中，全尘的特点是(AB)。 
　　A.悬浮于空气中 　　B.可以进人人体呼吸道 　　C.不能进人人体呼吸道 　　D.沉积在巷道中 
　　19.煤矿井下生产中，下列(ABCD)项可能引起煤尘爆炸事故。 
　　A.使用非煤矿安全炸药爆破 　　B.在煤尘中放连珠炮 
　　C.在有积尘的地方放明炮 　　D.煤仓中放浮炮处理堵仓 
　　20.下列(ABCD)项可影响尘肺病的发生。 
　　A.粉尘成分 B.粉尘浓度 　　C.接触矿尘时间 D.身体强弱 
　　21.根据不同的通风方式，局部通风排尘方法可分为(ABCD)。 
　　A.总风压通风排尘 　　B.扩散通风排尘 　　C.引射器通风排尘 　　D.局部通风机通风排尘 
　　22.通常按矿井防尘措施的具体功能，将综合防尘技术分为(ABCD)。 
　　A.减尘措施 B.降尘措施 C.通风除尘 D.个体防护 
　　23.下列选项中，哪些属于减尘措施?(ABC) 
　　A.湿式凿岩B.水封爆破 　　C.煤层注水D.放炮喷雾 
　　24.下列选项中，哪些属于降尘措施?(ABCD) 
　　A.采煤机内外喷雾B.放炮喷雾 　　C.支架喷雾 D.巷道净化水幕 
　　25.按局部通风机的工作方式，除尘方法分为(ABC)通风排尘。 
　　A.压人式B.抽出式 C.混合式 D多风机 
　　26.煤尘发生爆炸的条件是(ABC)。 
　　A.煤尘自身具备爆炸危险性B.浮尘浓度在爆炸区间 
　　C.有足够能量的点火源D.有积尘存在 
　　27.下列(ABCD)点火源可点燃悬浮煤尘。 
　　A.炸药火焰 B.电器火花 C.摩擦火花 D.井下火灾 
　　28.下列(CD)um粒径粉尘属于非呼吸性粉尘。 
　　A. 2 B. 4 C. 10 D. 20 
　　29.煤矿尘肺因吸入矿尘成分的不同分为(ABC)。 
　　A.矽肺B.煤矽肺C.煤肺D.岩肺 
　　30.下列(AB)物质可使煤尘爆炸下限降低。 
　　A.氢气 B.硫化氢 　　C.氮气 D.二氧化碳 
　　31.隔爆棚按隔绝煤尘爆炸作用的保护范围，分为(AB)。 
　　A.主要隔爆棚B.辅助隔爆棚 　　C.矿井隔爆棚D.采区隔爆棚 
　　32.下列选项中，哪些因素影响煤尘爆炸?(ABCD) 
　　A.煤的挥发分B.煤的灰分和水分 　　C.煤尘粒度 D.引爆热源 
　　33.下列选项中，属于煤尘爆炸特征的有(ABCD)。 
　　A.产生高温、高压 B.连续爆炸 　　C.挥发分减少 D.形成粘焦 
　　34.下列措施能隔绝煤尘爆炸的有(BC)。 
　　A.清除落尘B.撒布岩粉 　　C.设置水棚D.煤层注水 
　　35.定期向巷道中撒布岩粉时，对惰性岩粉的要求有(ABC)等几个方面。 
　　A.可燃物含量 B.吸湿性 　　C.岩粉粒度 D.烟粉浓度 
　　36.采用均压技术进行防灭火时，必须有专人观测与分析采空区和火区的(ABCD)。 
　　A.漏风量B.漏风方向C.空气温度D.防火墙内外压差 
　　37.矿尘具有很大的危害性，主要表现在(ABCD)。 
　　A.污染工作场所，危害人体健康 B.煤尘爆炸 
　　C.磨损机械 D.降低工作场所能见度 
　　38判断井下是否有煤尘参与爆炸，可根据下列哪一现象(AB)。 
　　A.煤尘挥发分减少 B.形成粘焦 　　C.巷道破损 D人员伤亡情况 
　　39.煤体注水工作中，影响水在煤体中渗透的因素有(ABCD)。 
　　A.煤的裂隙 B.支承压力 　　C.煤质的影响 D液体性质的影响 
　　40.煤层瓦斯赋存按深度自上而下分为氮气一二氧化碳带(ABC)4个带。 
　　A.氮气带B.氮气一甲烷带 　　C.甲烷带D‘二氧化碳带 
　　41.采用灌浆防灭火时，应遵守下列规定：(ABCD)。 
　　A.采区设计必须明确规定巷道布置方式、隔离煤柱尺寸、灌浆系统、疏水系统、预固防火墙的位置以及采掘顺序 
　　B.安排生产设计时，必须同时安排防火灌浆计划，落实灌浆地点、时间、进度、灌浆浓度和灌浆量 
　　C.对采区开采线、停采线、上下煤柱线内的采空区，应加强防火灌浆 
　　D.应有灌浆前疏水和灌浆后防止溃浆、透水的措施 
　　42.矿井瓦斯涌出量与下列哪些因素有关(ABCD)。 
　　A.开采深度B.开采范围 　　C.煤炭产量D.瓦斯含量 
　　43.我国的矿井瓦斯等级目前分为三级，即(ABC)。 
　　A.低瓦斯矿井 B.高瓦斯矿井 　　C.煤与瓦斯突出矿井D.无瓦斯矿井 
　　44.依据下列矿井瓦斯相对涌出量，属于高瓦斯矿井的有(BCD)m3/t 
　　A. 10 B. 12 C. 14 D. 16 
　　45.临时停工的掘进工作面，如果停风，应(ABCD)、并向矿调度室报告。 
　　A.切断电源B.设置栅栏 　　C，揭示警标D.禁止人员进人 
　　46.瓦斯爆炸应具备的条件是(ABC)。 
　　A.一定浓度的瓦斯 B.足够的氧气 　　C.一定温度的引火源 D. 足够的C仇 
　　47.下列哪种火源能引起瓦斯燃烧或爆炸(ABCD)。 
　　A.放炮 B.机电火花 　　C.摩擦火花 D.吸烟 
　　48.煤与瓦斯突出前，在瓦斯涌出方面的预兆有(ABCD)。 
　　A.瓦斯忽大忽小 B.喷瓦斯 　　C.哨声 D.喷煤等 
　　49.煤与瓦斯突出前，地压显现方面预兆有(ABCD)。 
　　A.煤炮声 B煤岩开裂 C.底鼓 D.煤壁外鼓等 
　　50.煤与瓦斯突出前，煤层结构和构造方面预兆有(ABCD)。 
　　A.煤体干燥、光泽暗淡 　　B.煤强度松软 C.煤厚增大 　　D.波状隆起 
　　51.下列哪些措施可以预防煤与瓦斯突出?(ABCD) 
　　A.开采保护层B.预抽煤层瓦斯C.煤层注水D.深孔松动爆破 
　　52震动放炮相比普通放炮的不同点在于(ABC)。 
　　A.炮眼数量多 B.装药量大 　　C.一次全断面爆破成巷 D.放炮产尘量少 
　　53.下列属于震动放炮时应注意的事项有(ABCD)。 
　　A.放炮前加强支护B.放炮时断电 
　　C.放炮时人撤至安全地点D.放炮后半小时，由救护队检查效果 
　　54瓦斯抽放按空间对象分(ABCD)。 
　　A.开采层抽放 B邻近层抽放 C.采空区抽放 D.围岩抽放 
　　55.瓦斯抽放按地应力对比分(AB)。 
　　A未卸压抽放B.卸压抽放C.边掘边抽D.先抽后掘 
　　56.为增大煤层透气性，可以采取的措施有(ABCD)。 
　　A.水力压裂B.水力割缝C。深孔爆破D.交叉钻孔 
　　57.下列选项中应进行抽放瓦斯的情况有(ABCD)。 
　　A.高瓦斯矿井 　　B.开采有煤与瓦斯突出危险煤层 
　　C.年产量0. 8 Mt的矿井绝对瓦斯涌出量大于25 m3/min 
　　D.矿井绝对瓦斯涌出量大于40 m3/min 
　　58.下列选项中，属于对井下避难所的要求有(ABCD)。 
　　A.支护保持良好B.电话直通矿调度室C.供风设施D.足够数量的自救器 
　　59.一般认为煤与瓦斯突出的发生和发展要经历(ABCD)几个阶段。 
　　A.准备阶段B.激发阶段c.发展阶段D.稳定阶段 
　　60.掘进工作面瓦斯积聚的原因可能有(ABC)。 
　　A.风筒漏风B.局部通风机能力不足c.串联通风D.工作面粉尘浓度大 
　　61.下列选项中哪些可能引起采煤工作面瓦斯积聚(ABC)。 
　　A.配风量不足B.开采强度大C.通风系统短路D.工作面无风障 
　　62.下列选项中，瓦斯爆炸产生的有害因素主要有(ABCD)。 
　　A.高温 B.冲击波 　　C.高压 D.有毒有害气体 
　　63.下列哪些气体的存在可使瓦斯爆炸下限降低?(ABD) 
　　A.一氧化碳B.硫化氢 C.氮气 D.氢气 
　　64.矿井瓦斯的组分中，属于可燃性气体的有(ABCD)。 
　　A.环烷烃 B.氢气 　　C.一氧化碳 D.硫化氢 
　　65.矿井瓦斯的组成成分中，属于窒息性气体的有(AB)。 
　　A.氮气 B.二氧化碳 　　C.硫化氢 D。一氧化碳 
　　66.下列哪些人员在人井时必须携带便携式甲烷检测仪?(ABCD) 
　　A.矿长 B.工程技术人员 　　C.爆破工 D.采掘区队长 
　　67.下列哪种情况必须建立地面永久抽放瓦斯系统或井下临时抽放瓦斯系统(ABC)。 
　　A.高瓦斯矿井B.煤与瓦斯突出矿井 
　　C. l. 2 Mt/a的矿井，绝对瓦斯涌出量大于30 m3/min D.低瓦斯矿井 
　　68.在保证稀释后风流中的瓦斯浓度不超限的前提下，抽出的瓦斯可排到(ABCD)。 
　　A.地面 B一总回风巷 　　C.一翼回风巷 D.分区回风巷 
　　69.煤与瓦斯突出的主要因素有(ABC)。 
　　A.地应力 B.高压瓦斯 　　C.煤的结构性能 D.煤的深度变质 
　　70.箕斗提升井兼作回风井使用时，应遵守下列哪些规定(ABD)。 
　　A.井上下装、卸载装置和井塔(架)必须有完善的封闭措施 　　B.其漏风率不得超过15% 
　　C.其漏风率不得超过20% 　　D.并应有可靠的防尘措施。 
　　71.装有带式输送机的井筒兼作回风井使用时，应遵守下列哪些规定?(AC) 
　　A.井筒中的风速不得超过6 m/s B.井筒中的风速不得超过4 m/s 
　　C.且必须装设甲烷断电仪 D.不必安设甲烷断电仪。 
　　72.箕斗提升井或装有带式输送机的井筒兼作进风井使用时，必须遵守下列哪些规定?(ABCD) 
　　A.箕斗提升井筒中的风速不得超过6 m/s、装有带式输送机的井筒中的风速不得超过4 m/s 
　　B.并应有可靠的防尘措施 　　C.井筒中必须装设自动报警灭火装置 　D.井筒中必须敷设消防管路。 
　　73.为了保证安全生产，采煤工作面必须在采区构成完整的(BD)系统后，方可回采。 
　　A.采煤系统B.排水系统 　　C.运输系统D.通风系统 
　　74.(ABCD)必须设置1条专用回风巷。 
　　A.高瓦斯矿井 　　B.有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的矿井的每个采区 
　　C.开采容易自燃煤层的采区 　　D.低瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区 
　　75.采掘工作面的进风和回风不得经过(BC)。 
A.裂隙区B.采空区 　　C.冒顶区D.应力集中区 
　　76.矿井在(ABD)相邻正在开采的采煤工作面沿空送巷时，采掘工作面严禁同时作业。 
　　A.同一煤层 B.同翼 　　C.不同采区 D.同一采区 
　　77.控制风流的(ABCD)等设施必须可靠。 
　　A.风门 B.风桥 C.风墙 D.风窗 
　　78.在倾斜运输巷中设置风门，应符合哪些规定(ABCD)。 
　　A.应安设自动风门 　　B.或设专人管理 
　　C.并有防止矿车或风门碰撞人员以及矿车碰坏风门的安全措施 　　D.至少两道 
　　79.矿井通风系统图必须标明(ABD)。 
　　A.风流方向 B.风量 　　C.机电设备的安装地点 D.通风设施的安装地点 
　　80.年产6万吨以下的矿井采用单回路供电时，必须有备用电源：备用电源的容量必须满足(ABD)等的要求。 
　　A.通风 B.排水 C.采煤 D.提升 
　　81.改变主要通风机(BD)时，必须经矿技术负责人批准。 
　　A.出风口的调节闸板 B.叶片安装角度 　　C.出风口的方向 D.叶轮转数 
　　82.主要通风机房内必须安装(ABCD)等仪表。 
　　A.水柱计 B.电流表 　　C.电压表 D.轴承温度计 
　　83.主要通风机房内必须有(ABCD)。 
　　A.司机岗位责任制 B.操作规程 　　C.反风操作系统图 D.直通矿调度室的电话 
　　84.主要通风机停止运转时，受停风影响的地点，必须立即(ABCD)。 
　　A.停止工作 B.切断电源 　　C.工作人员先撤到进风巷道中 
　　D.由值班矿长迅速决定全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出 
　　85.矿井开拓或准备采区时，在设计中必须根据该处全风压供风量和瓦斯涌出量编制通风设计。(ABC)等应在作业规程中明确规定。 
　　A.掘进巷道的通风方式 B.局部通风机的安装和使用 　　C.风筒的安装和使用 D.瓦斯涌出量 
　　86.压人式局部通风机和启动装置的安装必须符合以下(ABCD)规定。 
　　A.必须安装在进风巷道中 　　B.距掘进巷道回风口不得小于10 m 
　　C.全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸人风量 
　　D.局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合《煤矿安全规程》第 一百零一条的有关规定 
　　87.瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中，掘进工作面的局部通风机应采用(BCD)供电。 
　　A.兼用变压器B.专用开关 　　C.专用变压器D.专用线路 
　　88.使用局部通风机通风的掘进工作面，因检修、停电等原因停风时，必须(ABCD)。 
　　A.停止工作B.撤出人员 　　C.切断电源D.独头巷道口设置栅栏，并悬挂“禁止人内”警标 
　　89.井下哪些地点必须具有独立的通风系统(ABD)。 
　　A.井下爆炸材料库B.井下充电室C.机电设备硐室D。采区变电所 
　　90.井下机电设备硐室应设在进风流中，如果(BCD)可采用扩散通风。 
　　A.硐室深度不超过lo m B.硐室深度不超过6m 
　　C.人口宽度不小于1. 5 m D.无瓦斯涌出 
　　91.并下空气中常见的有毒气体有(ABDE)。 
　　A.一氧化碳B.氧化氮C.氮气 　　D.二氧化硫E.硫化氢 
　　92.井下空气中常见的有害气体有(AC)。 
　　A.甲烷 B.氦气 C.氢气 D.氧气 
　　93.决定人体表面散热速度的因素主要有(ABCE)。 
　　A.空气温度 B.湿度 C.流速 　　D.黏度 E.平均辐射温度 
　　94.人体自身散热的方式主要有：(BCD)。 
　　A.用水擦身B.对流换热C.辐射D.汗液蒸发 
　　95.矿井通风方式有(ABDE)。 
　　A.中央式 B.对角式 C.分列式 　　D. 混合式 E.区域式 
　　96.主要通风机的工作方式有(ABD)。 
　　A.压人式 B.抽出式 C.并联式 　　D。压抽混合式 E.串联式 
　　97.同一采区内、同一煤层上下相连的2个同一风路中的采煤工作面、采煤工作面与其相连接的掘进工作面、相邻的2个掘进工作面串联通风必须同时符合下列哪些规定：(ABC)。 
　　A.布置独立通风有困难 　　B.必须制定安全措施 
　　C.串联通风的次数不得超过1次 　　D.串连通风的次数不得超过两次 
　　98.采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇到地质构造而重新掘进的巷 道的工作面的回风串人采煤工作面，必须符合(ABCDE)规定。 
　　A.布置独立通风却有困难 　　B.必须制定安全措施 
　　C.串联通风的次数不得超过1次 　　D.构成独立通风系统 后，必须立即改为独立通风 
　　E.在进人被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过 0.5%，其他有害气体浓度都应符合《煤矿安全规程》的规定。 
　　99.主要通风机附属装置有(ABCD)。 
　　A.风硐 B扩散器(塔 ) 　　C.防爆门 D.反风装置 
　　100.主要的反风方法有(ABCD)。 
　　A.设专用反风道反风 　　B.轴流式风机反转反风 
　　C.利用备用风机的风道反风(无反风道反风) 　　D.调整动叶安装角进行反风 
　　101.独头巷道停风的安全措施有(ABCD)。 
　　A.风电闭锁装置立即切断局部通风机供风巷道的一切电气设备的电源 
　　B.人员撤至全风压通风的进风流中 
　　C.独头巷道口设置栅栏，并悬挂明显警标牌，严禁人员人内 
　　D.停风的独头巷道，每班在栅栏处至少检查1次瓦斯。如发现栅栏内侧1 m处瓦斯浓度超过3%，应采用木板密闭予以封闭 
　　102.局部风量调节方法有(BCD)。 
　　A.改变主要通风机工作特性 　　B增阻法 　　C.降阻法 D.辅助通风机调节法 
　　103.矿井(或一翼)总风量的调节方法有(AC)。 
　　A.改变主要通风机工作特性 　　B.增阻法 　　C.改变矿井总风阻 D.辅助通风机调节法 
　　104.降低通风阻力的措施有(ABCD)。 
　　A.降低摩擦阻力系数 　　B.扩大巷道断面 
　　C.选择巷道周长与断面积比较小的巷道形状 　　D.缩短巷道长度 
　　105.排放瓦斯过程中，必须采取的措施有(ABCD)。 
　　A.局部通风机不循环风 　　B.切断回风系统内的电源 
　　C.撤出回风系统内的人员 　　D.排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度不超过1.5% 
　　106.排放瓦斯后，符合(ABCD)，才可恢复局部通风机的正常通风。 
　　A.经检查证实，整个独头巷内风流中的瓦斯浓度不超过l % 　　B.氧气浓度不低于20 % 
　　C.二氧化碳浓度不超过1.5% 　　D.稳定30分钟，瓦斯浓度没有变化 
　　107.矿井内一氧化碳的来源是(ABCD)。 
　　A.炮烟、B.火灾C.瓦斯爆炸D.煤尘爆炸 
　　108.属于通风降温的措施有(ACD)。 
　　A.增加风量 　　B.改进采煤方法 
　　C.选择合理的矿井通风系统 　　D.改变采煤工作面的通风方式 
　　109.根据《煤矿重大安全生产隐患认定办法》(试行)的规定：“瓦斯超限作业”是指下列(ACD)情形之一。 
　　A.瓦斯检查员配备数量不足的 　　B.瓦斯检定器配备数量不足的 
　　C.不按规定检查瓦斯，存在漏检、假检的 　　D.井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的。 
　　110.根据《煤矿重大安全生产隐患认定办法》(试行)的规定：“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”是指下列(ABCDE)情形之一。 
　　A.未进行区域突出危险性预测的 　　B.未采取防治突出措施的 
　　C未进行防治突出措施效果检验的 　　D.未采取安全防护措施的 
　　E.未按规定配备防治突出装备和仪器的 
　　111.影响煤炭自燃的内在因素有(ABC)。 
　　A.煤的化学成分B.煤化程度 　　C.煤岩成分、水分D.煤层赋存状态 
　　112.防火墙构筑期间，应注意以下方面(ABCD)。 
　　A.监测大气压的变化 　　B.控风措施 
　　C。防火墙构筑前的准备工作 　　D.防火墙的封闭顺序 
　　113.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，先进后回的优点是(ACD)。 
　　A.迅速减少火区流向回风测的烟流量B.火区内风流压力急剧降低 　　C.火势减弱 
　　D.为建造回风测防火墙创造安全条件 
　　114.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，先回后进的优点是(CD)。 
　　A.氧气浓度下降慢 　　B.迅速减少火区流向回风测的烟流量 
　　C.燃烧生成物二氧化碳等惰性气体可反转流回火区 　　D.可能使火区大气惰性化，有助于灭火 
　　115.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，进回风同时封闭的优点是(ABCD)。 
　　A.火区封闭时间短 　　B.迅速切断供氧条件 
　　C.防火墙完全封闭前 还可保持火区通风 　　D.火区不易达到爆炸危险程度 
　　116.煤炭自燃是煤矿自然灾害之一，它造成(ABCD)。 
　　A.烧毁大量煤炭资源 　　B.冻结大量资源 
　　C.产生有毒有害气体，造成人员伤亡 　　D.产生火风压，井下风流紊乱 
　　117.煤的自燃倾向性分为(ABC)。 
　　A.容易自燃 B.自燃 　　C.不易自燃 D.极易燃 
　　118.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，先进后回的缺点是(ABCD)。 
　　A.进风侧构筑防火墙将导致火区内风流压力急剧降低 
　　B.火区压力降低，与回风端负压值相似，造成火区内瓦斯涌出量增大 
　　C.易引起风流紊乱流动 　　D.易引起瓦斯爆炸或二次爆炸事故 
　　119.防火墙的封闭顺序，首先应封闭所有其他防火墙，留下进回风主要防火墙最后封闭。进回风主要防火墙封闭顺序不仅影响有效控制火势，而且关系救护队员的安全，先回后进的缺点是(ABC)。 
　　A.回风侧构筑防火墙艰苦、危险 
　　B.火区巷道瓦斯涌出量仍较大，致使截断风流前，瓦斯浓度上升速度快，氧气浓度下降慢 
　　C.火区中易形成爆炸性气体，可能早于燃烧产生的惰性气体流人火源而引起爆炸 
　　D.使火区大气惰化 
　　120.判断封闭火区有效性的最好方法是监测其大气变化趋势，大气压增加时，(BD)，这意味着大气压力变化对火区气体浓度影响大，外部空气漏人封闭区，封闭效果不良。 
　　A. CH4浓度增加 B. CH4浓度降低 　　C. O2浓度降低 D. O2浓度升高 
　　121.判断封闭火区有效性的最好方法是监测其大气变化趋势，当大气压增加时，(AC)，表明火区封闭严密，大气压力增加并未增加漏风，封闭效果良好。 
　　A. CH4浓度变化不大 B. CH4浓度降低 　　C. O2浓度变化不大 D. O2浓度升高 
　　122.井上、下必须设置消防材料库，并遵守下列规定(BCD)。 
　　A.消防材料库体积应大于或等于30m3 
　　B.井上消防材料库应设在井口附近，并有轨道直达井口，但不得设在井口房内 
　　C.井下消防材料库应设在每一个生产水平的井底车场或主要运输大巷中，并应装备消防列车 
　　D.消防材料库储存的材料、工具的品种和数量应符合有关规定，并定期检查和更换;材料工具不得挪作他用 
　　123.采用阻化剂防灭火时，应遵守下列规定(ABC)。 
　　A.选用的阻化剂材料不得污染井下空气和人体健康 
　　B.必须在设计中对阻化剂的种类和数量、阻化效果等主要参数作出明确规定 
　　C.应采取防止阻化剂腐蚀机械设备、支架等金属构件的措施 
　　D.井下所有巷道、工作面必须全部喷阻化剂 
　　124.采用氮气防灭火时，必须遵守下列(ABCD)规定。 
　　A.氮气源稳定可靠B.注人的氮气浓度不小于97% 
　　C.至少有1套专用的氮气输送管路系统及其附属安全设施 
　　D.有能连续监测采空区气体成分变化的监测系统 
　　125.采用放顶煤采煤法开采容易自燃和自燃的厚及特厚煤层时，必须编制防止采空区自燃发火的设计，并遵守(BCD)规定。 
　　A.设计放顶煤工艺 
　　B.有可靠的防止漏风和有害气体泄漏的措施 
　　C.建立完善的火灾监测系统 
　　D.根据防火要求和现场条件，应选用注入惰性气体、灌注泥浆、压注阻化剂、喷浆堵漏及均压防火措施 
　　126.煤炭自然发火分为3个阶段，即(ABC)。 
　　A.潜伏期 B.自热期 　　C.燃烧期 D.轰然期 
　　127.火灾防治技术的发展趋势是：(ABCD)。 
　　A.轻便、易于携带的监测仪器仪表B.限制或减少向采空区丢煤 
　　C.早期识别内因火灾 
　　D.针对煤层赋存条件，合理确定开拓方式。 
　　128.矿井内因火灾防治技术有(ABCD)等。 
　　A.合理的开拓开采及通风系统 B.防止漏风 　　C.预防性灌浆 D.阻化剂防火 
　　129.形成矿井外因火灾的原因有(ABCD)。 
　　A.存在明火B.违章放炮 　　C.电火花 D.机械摩擦 
　　130.采空区火源位置的推断，我国采用的一些主要方法有(ABCD)。 
　　A.气体探测法 B.红外探测法 　　C.煤炭自燃温度探测法 D.电阻率探测法

上海五久自动化设备有限公司是拉绳开关、跑偏开关、输送机保护装置专业供应商和自动化设备配套的专业公司。

QQ号码：   1103196649 2586886542  2568828621  276556337

公司网址： http://www.shwjzdh.com/

联系电话：15722592859（移动座机）

传真:     0515-85512720

手机号码： 13584756486