煤矿一通三防知识考试题库填空题部分

1、煤矿安全生产方针是 安全第一 、 预防为主。

2、煤矿企业必须建立入井 检身 制度和出入井 人员清点 制度。

3、职工有权 制止 违章作业， 拒绝 违章指挥;当工作地点出现险情时，有权立即停止作业，撤到安全地点;当险情没有得到处理不能保证人身安全时，有权拒绝作业。

4、瓦斯检查员在分工区域发现瓦斯超限或积聚时，有权责令相应地点 停止作业 和 撤出所有人员 。

5、在局部通风机及其开关附近 10m内，风流中的瓦斯浓度不超过 0.5% 时，方可开动局部通风机。

6、采掘工作面的进风流中，按体积计算氧气浓度不得低于 20% ，二氧化碳浓度不得超过 0. 5% 。

7、矿井开拓方式可分为 平硐开拓 、斜井开拓、立井开拓和 综合开拓 。

8、如果硐室深度不超过 6m ，入口宽度不小于 1.5m ，而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

9、采掘工作面采用串联通风的次数不得超过 1 次，进入串联工作面的风流中，瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过 0.5% 。

10、光学瓦斯检定器是由 气路 、 光路 和 电路 三大系统组成的。

11、矿井通风方法以风流获得动力来源不同，可分为 自然通风和机械通风两种。

12、电动机或其开关附近 20m 以内的风流瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，撤出人员，切断电源，进行处理。

13、采掘工作面局部瓦斯积聚(浓度达到2%，体积大于0.5m3)处附近 20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

14、矿井通风系统包含矿井 通风方式 、 通风方法 和 通风网络 。

15、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 26℃ ，机电设备硐室的空气温度不得超过 30℃ 。

16、煤的自燃倾向性是指煤在一定条件下，发生 自燃 的可能程度。

17、作业场所空气中，如果游离SIO2含量小于10%，那么总粉尘最高允许浓度为 10mg/m3 ，呼吸性粉尘最高允许浓度为 3.5 mg/m3 。

18、矿内气候条件是指矿内空气的温度、湿度和 风速 的综合效应，对人体最适宜的空气温度一般为 15~20 ℃ ，较适宜的相对湿度为 50~60% 。

19、过滤式自救器适用于氧气浓度不低于 18% ， 一氧化碳浓度不大于 1.5% 和无其它有害气体的环境中使用。

20、地面抽放瓦斯泵房和泵房周围 20m 范围内，禁止堆积易燃物和有明火，采用 干式 抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于25%。

21、煤炭自燃的发展过程可分为三个阶段，即 常温氧化 阶段、 自热 阶段和 燃烧 阶段。

22、煤矿粉尘中，尘粒直径小于 1mm 的煤炭颗粒叫做煤尘。

23、在瓦斯抽放工作中，一般有 抽放负压 、瓦斯流量、 瓦斯浓度 三个重要参数必须定期测定和掌握、控制。

24、维修巷道时，应对巷道维修地点进行瓦斯浓度测定，只有在回风流中瓦斯浓度不超过 1% 、二氧化碳浓度不超过 1.5 时，才能进行维修工作。

25、爆破材料包括各类 炸药 、 雷管 、导火索和导爆索等。

26、矿井通风管理中的“五图”是指通风系统图、防尘系统图、 防灭火系统图 、瓦斯抽放系统图和 安全监控系统图 。

27、反映矿井通风难易程度的指标有 井巷风阻 和 等积孔 。

28、矿井通风方式有 中央式 、 对角式 、 混合式 三种基本形式。

29、生产矿井反风方式有 全矿井反风 和 局部反风 两种。

30、采用集中式布置时，主要隔爆水棚的棚区长度不小于 30米 , 辅助隔爆水棚的棚区长度不小于 20米。

31、煤矿企业必须编制年度灾害预防和处理计划，并根据具体情况及时修改。灾害预防和处理计划由矿长负责组织实施。

32、进风的下山巷道着火时，必须采取防止 火风压 造成 风流紊乱 和 风流逆转 的措施。

33、用水灭火时必须具备的条件之一是瓦斯浓度不超过 2% 。

34、局部通风机因故停止运转，如果停风区中瓦斯浓度超过 1% 或二氧化碳浓度超过 1.5% 的，必须制定排瓦斯或二氧化碳的安全措施。

35、本煤层瓦斯抽放分 巷道法 和 钻孔法 两种方式。

36、矿井安全监控系统必须具备 甲烷断电仪 和 甲烷风电闭锁装置 的全部功能。

37、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，不得上岗作业。矿务局(公司)局长(经理)、矿长必须具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理煤矿事故的能力，并经依法培训合格，取得安全任职资格证书。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得操作资格证书。

38、处理上山巷道透水时应注意防止 二次透水 、积水和 淤泥 的冲击。

39、《安全生产法》的立法目的是“为了加强 安全生产 监督管理，防止和减少 生产安全 事故，保障人民生命和财产安全，促进经济发展。”

40、煤矿瓦斯治理的十二字方针是“ 先抽后采 、 监测监控 、 以风定产 ”。

41、矿井相对瓦斯涌出量小于或等于 10m3 /t ，且矿井绝对瓦斯涌出量小于或等于 40 m3 /min 为低瓦斯矿井。

42、一个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min 或一个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min ，用通风方法解决瓦斯问题不合理，或矿井绝对瓦斯涌出量大于

40 m3/min ，必须建立瓦斯抽放系统。

43、为提高瓦斯抽放效果， 多钻孔 、 严封闭 、 综合抽 是加强瓦斯抽放工作的方向。

44、井下临时抽放泵站抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置 栅栏 ，悬挂警戒牌等。栅栏 设置的位置是上风侧距管路出口 5 米、下风侧距管路出口

30 米。

45、抽放系统应定期测定瓦斯 流量 、 浓度 、 负压 等参数，泵站 每小时 测定一次，干支管与抽放钻场至少 每周

检查一次，并对抽放钻孔有关参数进行及时调节。观看U型水柱计时，要将水柱计 垂直 放置。抽放瓦斯管路在敷设时要调高或垫高，离地高度不小于 0.3 米。

46、瓦斯抽放管路系统主要有 管道 ， 瓦斯泵 ， 安全装置 等组成。

47.利用瓦斯时，抽放瓦斯浓度不得低于 30% 。不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备时，抽放瓦斯浓度不得低于 25%。

48.采煤工作面回风流瓦斯浓度超过 1% 时，掘进工作面风流瓦斯浓度超过 1.5% 时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

49.采掘工作面及其他巷道内，体积大于 0.5 m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到 2% 时，附近 20 m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

50.井上下敷设的抽放瓦斯管路，不得与 带电 物体接触并有防止砸坏管路的措施。

51.矿井相对瓦斯涌出量大于 10m3 /t ，或矿井绝对瓦斯涌出量大于 40 m3 /min 为高瓦斯矿井。

52.抽放瓦斯管路钻孔密封深度煤孔不小 5 m， 岩石孔不小于 3m。

53.抽放瓦斯泵及其附属设施，至少应有 1 套备用，抽瓦斯泵站放空管的高度应超过泵房房顶 3 米。

54.井下主要进回风巷的最高风速不得超过 8 m/s。

55.安全监控主机或 主通讯 电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证 瓦斯电闭锁 的全部功能。

56.接线盒的电缆进线嘴连接要牢固、密封良好。密封圈、金属环直径要合适;密封圈厚度要合适，且与电缆之间不得包扎其它物品。电缆护套要伸入接线盒壁内 5～15

mm。接线嘴压线板对电缆的压缩量不超过电缆外径的 10 %。接线要整齐、无毛刺，芯线裸露处距平垫圈不大于5mm，腔内连线松紧适当，严格按照防爆标准接线。

57.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少1次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备，每7天必须使用校准气样和空气样调校1次。每7天必须对甲烷超限断电功能进行测试。

58.每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站，应设置 风速传感器 ，甲烷传感器的报警浓度 ≥0.75 CH4。

59.主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器，主要通风机的风硐应设置 压力 传感器，主要风门应设置 风门

传感器，被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器。

60、掘进机必须设置 机载式甲烷断电仪 或便携式甲烷检测报警仪。

61、安全监控设备的供电电源必须 连续可靠 ，严禁接在被控开关的 负荷侧 。

62、监测电缆的敷设要与动力电缆保持 0.3 m以上的距离。固定电缆应使用电缆钩悬挂，临时移设电缆可以用帮扎带或其它柔性材料悬挂，悬挂点的间距不大于 3

m，且电缆要有适当的驰度。

63、井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，安设时应垫支架，使其距巷道底板不小于 300 mm，或 吊挂

在巷道中。

64、甲烷、温度、一氧化碳传感器应垂直悬挂，距顶板(梁)不得大于 300 mm，距巷道侧壁不小于 200 mm。

65、“三专两闭锁” 是指为局部通风机供电应采用专用变压器、专用开关、专用线路，“两闭锁”是指 风电闭锁、瓦斯电闭锁 。

66、采掘作业规程和安全技术措施，必须对工作面安装和使用的安全监控设备的种类、数量、位置、信号电缆和电源电缆的敷设、 断电控制

区域等做出明确规定，特别是传感器的移动和使用要有明确规定，并绘制监控设备布置图。

67、根据引火的热源不同，矿井火灾一般可分为 内因 火灾和 外因 火灾。

68、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到 1% 时，必须停止用电钻打眼;爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到 1% 时，严禁爆破。

69、专用排瓦斯巷内风速不得低于 0.5m/s 。

70、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐三对口。

71、采煤工作面回采结束后，必须在 45 天内撤出一切设备、材料并进行永久性封闭。

72、排放瓦斯后，恢复通风巷道风流中瓦斯浓度不超过 1% 和二氧化碳浓度不超过 1.5%

时，方可人工恢复局部通风供风巷道内电气设备的供电和采区回风系统的供电。

73、矿井通风阻力包括摩擦阻力和局部 阻力两类，而 摩擦阻力 是矿井通风总阻力中的主要组成部分。

74、矿井气候条件是指井下空气的温度 、湿度 、风速、对人体的综合影响。

75、抽出式通风时，矿井主扇的 静压和自然风压的代数和一起克服矿井通风阻力 。

76、主要通风机必须安装有反风设备，必须能在10分钟内改变巷道中的风流方向。

77、井巷风流任一断面上的空气压力，按其呈现形式不同可分为静压、动压、位压。

78、产生空气流动的必要条件是：在矿井或巷道的起点和终点要有压力差 。空气流动的方向总是从 压力大 的地方流向 压力小 的地方。

79、矿井主通风机扩散器的主要作用是降低出口动压提出风机静压。

80、增阻调节法调节两并联分支风量时，一分支风量的减少值，并不等于另一分支风量的增加值，而是减少的多，增加的少，二者的差值等于总风量的减少值。

81、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5% 都必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。

82、煤矿企业必须建立、健全各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制。

83、为保障煤矿安全生产和职工人身安全，防止煤矿事故，根据《煤炭法》、《矿山安全法》和《煤矿安全监察条例》，制定《煤矿安全规程》。

84、防爆电气设备入井前,应检查其“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格后，方准入井。

85、入井人员必须戴安全帽、随身携带自救器和矿灯，严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服，入井前严禁喝酒。

86、井下每一个水平到上一个水平和各个采区都必须至少有2个便于行人的安全出口，并与通达地面的安全出口相连接。

87、采煤机必须安装内、外喷雾装置。截煤时必须喷雾降尘，内喷雾压力不得小于2MPa，外喷雾压力不得小于1.5Mpa。

88、采区结束回撤设备时，必须编制专门措施，加强通风、瓦斯、防火管理。

89、控制风流的风门、风桥、风墙、风窗等设施必须可靠。

90、矿井应绘制矿井通风系统立体示意图和矿井通风网络图。

91、掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于3MPa，外喷雾装置的使用水压不得小于1.5Mpa。

92、井下充电室必须有独立的通风系统，回风风流应引入回风巷。采区变电所必须有独立的通风系统。

93、矿井必须建立测风制度，每10天进行1次全面测风。对采掘工作面和其他用风地点，应根据实际需要随时测风，每次测风结果应记录并写在测风地点的记录牌上。

94、进、回风井之间和主要进、回风巷之间的每个联络巷中，必须砌筑永久性风墙;需要使用的联络巷，必须安设2道联锁的正向风门和2道反向风门。

95、装有带式输送机的井筒兼作进风井时，井筒中的风速不得超过4m/s。

96、高瓦斯矿井、有煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出危险的矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区，必须设置至少1条专用回风巷。

97、采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。

98、采掘工作面的进风和回风不得经过采空区或冒顶区。

99、主要通风机必须安装在地面;装有通风机的井口必须封闭严密，其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%，有提升设备时不得超过15%。

100、主要通风机必须安装2套同等能力的主要通风机装置，其中1套作备用，备用通风机必须能在10min内开动。

101、生产矿井主要通风机必须装有反风设施，并能在10min内改变巷道中的风流方向;当风流方向改变后，主要通风机的供给风量不应小于正常供风量的40%。

102、每季度应至少检查1次反风设施，每年应进行1次反风演习;矿井通风系统有较大变化时，应进行1次反风演习。

103、掘进巷道必须采用矿井全风压通风或局部通风机通风。

104、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m。

105、严禁使用3台以上的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。

106、使用局部通风机通风的掘进工作面，不得停风;因检修、停电等原因停风时，必须撤出人员，切断电源。

107、分区通风是指采掘面、采空区和生产水平以及其它用风地点，都有自己的进、回风巷道，其回风都各自排入采区回风巷而不进入其它用风地点的通风布置方式。也称独立通风或并联通风。

108、矿井必须有完整的独立通风系统

109、串联通风不得超过一次，而且在进入被串工作面的进风流中安设瓦斯断电仪，瓦斯和CO2的浓度都不得超过0.5%。

110、矿井有效风量率不低于85%。

111、采煤工作面、掘进中煤巷和半煤岩巷最底允许风速是0.25m/s最高允许风速是4m/s。

112、两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源联锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源。

113、局部通风机安排专人进行管理，并实行挂牌管理，不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。

114、风筒拐弯处要设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，先大后小，不准花接

115、采掘工作面的瓦斯浓度检查次数，正常作业的采掘工作面，低瓦斯矿井中每班至少2次，高瓦斯和突出矿井中每班至少3次。

116、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标。长期停风区必须在24h内封闭完毕。

117、停风区内瓦斯浓度超过1.0%但不超过3.0%时，必须采取安全措施，控制风流排放瓦斯。排放瓦斯严禁“一风吹”。

118、矿井建立爆破材料领退制度、电雷管编号制度和爆破材料丢失处理办法。

119、“一炮三检制”就是在装药前、放炮前和放炮后，由瓦斯检查员检查瓦斯。

120、监控设备的报警点、断电点、断电范围、复电点、信号遥传等都应符合规定。

121、监测中心站应24小时连续正常工作，设备性能符合规定，有断电状态和馈电状态监测、报警、显示、存储和打印报表功能。中心站主机应不少于2台，1台备用。按时打印报表。

122、凡开采有自燃煤层，均要开展火灾的预测预报工作。每周至少观测预报一次。

123、胶带斜井和胶带运输平巷管路每隔50m设一个三通阀门，其它管路每隔100m设一个三通阀门。

124、井下巷道不得有厚度超过2mm连续长度超过5m的煤尘堆积(用手捏成团，经振动不飞扬，不在此限)。

125、矿井应每周至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量及安装质量是否符合要求。

126、通风设施周围5m内巷道支护良好，无杂物、积水、淤泥。

127、常用的基本视图有主视图、俯视图和左视图。

128、轴流式通风机压力曲线有驼峰，当工况点移至左下部时，流量、风压有激烈脉动，并引起整个风机装置强烈振动，这种现象叫喘振。

129、闸门调节是利用闸门开启程度来改变管网特性曲线，使工况点沿压力曲线移动，从而达到调节风量的目的。

130、前导器调节是利用改变前导器叶片角度，使工况点沿管网特性移动，从而达到调节风量的目的。

131、矿井线路测风方法分为四线法、六线法、迂回八线法。

132、矿井通风系统图必须标明风流方向、风量和通风设施的安装地点。

133、煤的自燃倾向性分为容易自燃、自燃、不易自燃三类。

134、进风井口以下的空气温度必须在2℃以上。

135、井下充电室风流中以及局部积聚处的氢气浓度不得超过0.5%。

136、井下机电设备峒室应设在进风流中。硐室深度不超6m，入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

137、矿井火灾的灭火方法有直接灭火法、隔绝灭火法和混合灭火法三种。

138、井下空气中的有毒有害气体有 二氧化碳(CO2) 、一氧化碳(CO)、二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、 硫化氢(H2S)、 甲烷(CH4)、 氨气(NH3)、 氢气(H2)。

139、局部风量调节的方法有 增阻调节法 、 降阻调节法 、 增压调节法。

140、引爆瓦斯的主要火源有 电火花 、 爆破火花 、 撞击摩擦火花 、 明火 。

141、矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多 10% 。

142、安全监控系统主要用来监测甲烷浓度、一氧化碳浓度、风速、压差、温度、烟雾及风机开停等参数，并实现甲烷超限声光报警和断电，甲烷风电闭锁控制与馈电状态的监测等功能。

143、安全监控系统具有中心站手动遥控断电/复电功能，且断电/复电响应时间不大于30s。

144、瓦斯矿井必须装备煤矿安全监控系统。煤矿安全监控系统必须24h连续运行。

145、安全监控系统具有甲烷浓度超限报警和断电/复电控制功能以及数据实时存储功能。

146、采煤工作面采用串联通风时，必须在工作面进风巷道口以里10-15m处设置甲烷传感器，其报警浓度为≥0.5%CH4，断电浓度为≥0.5%CH4，复电浓度为<0.5%CH4。

147、安全监控主机或 主通讯 电缆发生故障时，井下分站传感器必须能够正常工作，必须保证 瓦斯电闭锁 的全部功能。

148、断电状态监测是防止人为取消系统断电功能，保证煤炭安全生产的重要措施之一。

149、甲烷超限声光报警和断电、掘进工作面停风后断电是矿井安全监控系统的最根本功能。

150、井下主站或分站，应设置在便于人员观察调试检验及支护良好、无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中，其距离巷道底板不小于300mm，或吊挂在巷道中。

151、监测气体的安全监控仪器及设备，应采用空气样和相应的标准气样或校准气样进行调试和校准。

152、为确保安全监控设备的供电可靠性，其电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的负荷侧。

153、安全监控系统可接入的传感器信号类型一般有频率量、电流、电压和触点信号。

154、馈电状态传感器是利用检测电缆芯线对地电场的原理来测量设备是否带电，并同时输出相应的信号供监控系统采集处理。

155、中心站计算机电源应由在线式不间断电源或交流稳压器加后备式不间断电源供给，机房应采用空调设施及抗静电地板。

156、煤矿安全监控装备主要包括矿井安全监控系统、甲烷风电闭锁装置、甲烷断电仪和便携式甲烷监测报警仪。

157、为防止雷电通过矿井安全监测系统引起井下瓦斯爆炸，系统必须具有防雷保护。

158、测试风速的安全监控仪器及设备，应选用经过标定的风速计校对。测量温度的安全监控仪器及设备，应选用经过标定的温度计校对。

159、为保证局部通风机的供电可靠性，严禁监控设备与局部通风机共用电缆、变压器或开关。

160、安全监控系统的分站到传感器传输误码率均不大于10-6，巡检周期不大于30s。矿井安全监控系统的核心部分是地面中心站，地面中心站目前大多由计算机和信号传输接口组成。

161、设备开停传感器是利用检测电缆周围电磁场的原理来测量设备是否运行的。

162、校验瓦斯传感器的标准气应是甲烷和空气的混和气体，不确定度不得大于4%。向瓦斯传感器充气流量应为0-500ml/min或按厂家规定的充气标准进行充气，流量计精度不得大于4%。

163、煤矿未依法取得 采矿许可证 、 安全生产许可证 、 煤炭生产许可证 、 营业执照 和矿长未依法取得 矿长资格证 、 矿长安全资格证的，煤矿不得从事生产。擅自从事生产的，属非法煤矿。

164、煤矿企业应当建立健全安全生产 隐患排查、治理 和报告制度。

165、建设项目的安全设施，必须与主体工程 同时设计 、 同时施工、同时投入使用 。

166、每个矿井一次串联通风不得超过 3 处，严禁___二次串联_通风。

167、采煤工作面必须在形成__全负压_通风系统后，方准回采。严禁_非正规回采__.

168、排放瓦斯必须执行“撤人、断电、__限量____”三原则，严禁___一风吹____。

169、综采、综放工作面两道的消防管路管径不得小于___100_ mm __。

170、低瓦斯矿井中，相对瓦斯涌出量大于10m3/t或有瓦斯喷出的个别区域为高瓦斯区，该区应按高瓦斯矿井管理。

171、单位体积空气中实际含有的水蒸汽量与其同温度下的饱和水蒸汽含量之比称为空气的相对湿度。

172风机在某一转速和工作风阻条件下的工作参数(风压H、风量Q、功率N、效率η等)称为风机的工况点。

173、由于井内空气与围岩存在温度差，空气与围岩进行热交换而造成同标高处空气柱的重量不同，矿井进、出风两侧空气柱的重量差就是自然风压。

174、内因火灾是指煤炭接触空气后，因煤自身氧化产生热量，热量聚集使煤炭自然发火而产生的火灾。

175、矿尘的分散度是指矿尘整体组成中各种粒级尘粒所占的百分比。

176、采煤工作面的风流是指采煤工作面工作空间中的风流。

177、专用回风巷是指在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出区，专用回风巷内还不得行人。

178、为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷;为几个采区回风用的叫主要回风巷;为一个采区回风用的叫采区回风巷;为一个工作面回风用的叫工作面回风巷。

179、独立风流是指从主要进风巷分出的，经过爆炸材料库或充电硐室后再进入主要回风巷的风流。

180、火风压是指井下发生火灾时，高温烟流流经有高差的井巷所产生的附加风压。

上海五久自动化设备有限公司是拉绳开关、跑偏开关、输送机保护装置专业供应商和自动化设备配套的专业公司。

QQ号码：   1103196649 2586886542  2568828621  276556337

公司网址： http://www.shwjzdh.com/

联系电话：15722592859（移动座机）

传真:     0515-85512720

手机号码： 13584756486